Document d’orientation des décisions

Carbosulfan

Convention de Rotterdam

Application de la procédure de consentement préalable
en connaissance de cause à des produits chimiques 
interdits ou strictement réglementés

|  | Secrétariat de la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international |
| --- | --- |

Introduction

La Convention de Rotterdam a pour but d’encourager le partage des responsabilités et la coopération entre les Parties dans le domaine du commerce international de certains produits chimiques dangereux, afin de protéger la santé humaine et l’environnement de dommages éventuels et de contribuer à l’utilisation écologiquement rationnelle de ces produits en facilitant l’échange d’informations sur leurs caractéristiques, en instituant un processus national de prise de décisions applicable à leur importation et à leur exportation, et en assurant la communication de ces décisions aux Parties. Le secrétariat de la Convention est assuré conjointement par le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

Les produits chimiques susceptibles d’être soumis à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause (PIC) dans le cadre de la Convention de Rotterdam sont ceux qui ont été interdits ou strictement réglementés en vertu de règlements nationaux, dans au moins deux Parties d’au moins deux régions différentes. La soumission d’un produit chimique à la procédure PIC se fonde sur les mesures de réglementation prises par des Parties qui ont remédié aux risques associés à ce produit, soit en l’interdisant, soit en le réglementant strictement. Il peut exister d’autres moyens de lutter contre ces risques ou de les réduire. La soumission d’un produit chimique à la procédure PIC n’implique donc pas qu’il soit interdit ou strictement réglementé dans toutes les Parties à la Convention. Pour chaque produit chimique inscrit à l’Annexe III de la Convention de Rotterdam et soumis à la procédure PIC, les Parties doivent décider en connaissance de cause si elles consentent ou non à l’importer à l’avenir.

À sa douzième réunion, tenue à Genève du 28 avril au 9 mai 2025, la Conférence des Parties a décidé d’inscrire le carbosulfan à l’Annexe III de la Convention et a adopté le document d’orientation des décisions correspondant, ce qui a eu pour effet de soumettre ce produit chimique à la procédure PIC.

Le présent document d’orientation des décisions a été communiqué aux autorités nationales désignées le 22 octobre 2025, conformément aux articles 7 et 10 de la Convention de Rotterdam.

Objet du document d’orientation des décisions

Pour chacun des produits chimiques inscrits à l’Annexe III de la Convention de Rotterdam, un document d’orientation des décisions est approuvé par la Conférence des Parties. Les documents d’orientation des décisions sont envoyés à toutes les Parties, auxquelles il est demandé de prendre une décision concernant les futures importations des produits chimiques considérés.

Les documents d’orientation des décisions sont rédigés par le Comité d’étude des produits chimiques. Ce comité, constitué d’un groupe d’experts désignés par les gouvernements, a été créé en application de l’article 18 de la Convention pour évaluer les produits chimiques pouvant être inscrits à l’Annexe III de la Convention. Les documents d’orientation des décisions reprennent les informations fournies par au moins deux Parties pour justifier les mesures de réglementation prises par celles-ci, au niveau national, pour interdire ou réglementer strictement un produit chimique. Ils ne prétendent pas constituer la seule source d’information sur un produit chimique et ne sont ni actualisés ni révisés après leur adoption par la Conférence des Parties.

Il se peut que d’autres Parties aient pris des mesures de réglementation visant à interdire ou à réglementer strictement un produit chimique et que d’autres ne l’aient ni interdit ni strictement réglementé. Les évaluations des risques ou les informations sur d’autres mesures d’atténuation des risques soumises par ces Parties peuvent être consultées sur le site internet de la Convention de Rotterdam (www.pic.int).

En vertu de l’article 14 de la Convention, les Parties peuvent échanger des informations scientifiques, techniques, économiques et juridiques sur les produits chimiques entrant dans le champ d’application de la Convention, y compris des renseignements d’ordre toxicologique et écotoxicologique et des renseignements relatifs à la sécurité. Ces informations peuvent être communiquées à d’autres Parties soit directement, soit par l’intermédiaire du Secrétariat. Les informations soumises au Secrétariat sont publiées sur le site internet de la Convention de Rotterdam.

Il peut également exister d’autres sources d’information sur le produit chimique considéré.

Déni de responsabilité

L’utilisation d’appellations commerciales dans le présent document a principalement pour objet de permettre la bonne identification du produit chimique. Elle ne saurait impliquer une quelconque approbation ou désapprobation à l’égard d’une entreprise particulière, quelle qu’elle soit. Vu l’impossibilité d’inclure toutes les appellations commerciales actuellement en usage, seules quelques appellations couramment utilisées et fréquemment mentionnées dans les publications ont été employées dans le présent document.

Bien que les informations fournies soient considérées comme exactes compte tenu des données disponibles au moment de l’élaboration du présent document d’orientation des décisions, la FAO et le PNUE déclinent toute responsabilité quant à d’éventuelles omissions ou aux conséquences qui pourraient en résulter. Ni la FAO ni le PNUE ne sauraient être tenus pour responsables d’une blessure, d’une perte, d’un dommage ou d’un préjudice de quelque nature que ce soit qui pourrait être subi du fait de l’importation ou de l’interdiction d’importation dudit produit chimique.

Les appellations employées dans cette publication et la présentation des données qui y figurent n’impliquent, de la part de la FAO ou du PNUE, aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites.

Liste des abréviations courantes

| LISTE DES ABRÉVIATIONS COURANTES |  |
| --- | --- |
| < | inférieur à |
| > | supérieur à |
| ≤ | inférieur ou égal à |
| ≥ | supérieur ou égal à |
| µg | microgramme |
| AESA | Autorité européenne de sécurité des aliments |
| oC | degré Celsius (centigrade) |
| CA | Chemical Abstracts |
| CAS | Chemical Abstracts Service |
| CE | Communauté européenne |
| CE50 | concentration efficace 50 % |
| CEA | concentration écologiquement acceptable |
| CEb50 | concentration de la substance d’essai réduisant la croissance de 50 % par rapport au témoin |
| CEE | Communauté économique européenne |
| CEr50 | concentration de la substance d’essai réduisant le taux de croissance de 50 % par rapport au témoin |
| CILSS | Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel |
| CIMAP | Commission internationale des méthodes d’analyse des pesticides |
| CIRC | Centre international de recherche sur le cancer |
| CL50 | concentration létale 50 % |
| cm | centimètre |
| CO | carbone organique |
| CPE | concentration prévue dans l’environnement |
| CSENO | concentration sans effet nocif observé |
| CSEO | concentration sans effet observé |
| CSP | Comité sahélien des pesticides |
| DJA | dose journalière admissible |
| DL50 | dose létale 50 % |
| DRfA | dose de référence aiguë |
| DSENO | dose sans effet nocif observé |
| DSEO | dose sans effet observé |
| DT50 | demi-vie de dissipation |
| eaux sout. | eaux souterraines |
| eaux surf. | eaux de surface |
| EPI | équipement de protection individuelle |
| FAO | Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture |
| FBC | facteur de bioconcentration |
| g | gramme |
| GUS | indice empirique de lixiviation |
| h | heure |
| ha | hectare |
| IRAC | classification de la résistance aux insecticides |
| j | jour |
| JMPR | Réunion conjointe FAO/OMS sur les résidus de pesticides (réunion conjointe du Groupe d’experts de la FAO sur les résidus de pesticides dans les aliments et l’environnement et du Groupe d’experts de l’OMS sur les résidus de pesticides) |
| k | kilo- (× 1 000) |
| KFOC | coefficient d’adsorption de Freundlich normalisé par rapport à la teneur en carbone organique |
| kg | kilogramme |
| Koc | coefficient de partage entre le carbone organique du sol et l’eau |
| Koe | coefficient de partage octanol/eau |
| L | litre |
| LMR | limite maximale de résidus |
| LMRE | limite maximale de résidus d’origine étrangère |
| m | mètre |
| max. | maximum |
| mg | milligramme |
| ml | millilitre |
| NEAO | niveau d’exposition acceptable pour l’opérateur |
| OMS | Organisation mondiale de la Santé |
| ONU | Organisation des Nations Unies |
| p.c. | poids corporel |
| p.s. | poids sec |
| PIC | consentement préalable en connaissance de cause |
| PISSC | Programme international sur la sécurité des substances chimiques |
| PNUE | Programme des Nations Unies pour l’environnement |
| PPDB | base de données sur les propriétés des pesticides |
| ppm | Parties par million (unité uniquement utilisée en référence à la concentration d’un pesticide dans un régime alimentaire expérimental ; dans tous les autres cas, les unités utilisées sont le mg/kg ou le mg/L) |
| PRIMo | modèle d’absorption de résidus de pesticides |
| RA | radioactivité appliquée |
| RTE | rapport toxicité/exposition |
| s.a. | substance active |
| SMILES | Simplified Molecular Input Line Entry Specifications |
| UE | Union européenne |
| UICPA | Union internationale de chimie pure et appliquée |

# Document d’orientation des décisions pour un produit chimique interdit ou strictement réglementé

| Carbosulfan | Date de publication : octobre 2025 |
| --- | --- |

| 1. Identification et usages (voir l’annexe 1 pour plus de précisions) |  |
| --- | --- |
| ### Nom commun | Carbosulfan |
| ### Nom chimique et autres noms ou synonymes | UICPA : 2,3-dihydro-2,2-diméthylbenzofuran-7-yl(dibutylaminothio)méthylcarbamate CA : 2, 3-dihydro-2, 2-diméthyl-7-benzofuranyl[(dibutylamino)thio]méthylcarbamate |
| ### Formule moléculaire | C20H32N2O3S |
| ### Structure chimique |  |
| No(s) CAS | 55285-14-8 |
| ### Code douanier du Système harmonisé | 2932 99 3808.9190 |
| ### Autres numéros | EINECS : 259-565-9 No CIMAP : 417 Code de la nomenclature combinée de l’UE : 2932 99 00 No ONU : 2992 |
| ### Catégorie | Pesticide |
| ### Catégorie réglementée | Pesticide |
| ### Utilisation(s) dans la catégorie réglementée | Selon la notification présentée par l’UE, le carbosulfan s’utilisait, incorporé dans le sol (dans des trous) pour lutter contre les insectes nuisibles dans les cultures de maïs et de betteraves à sucre. Il a également été utilisé pour traiter les agrumes et le coton. Le carbosulfan peut être utilisé comme insecticide et nématicide. Selon les notifications présentées par le Burkina Faso, le Cabo Verde, la Gambie, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo (ci-après dénommés « pays du CILSS »), le carbosulfan était utilisé comme insecticide/nématicide. Aucune information n’a été fournie quant aux cultures concernées ou aux doses et techniques d’application employées. |
| ### Appellations commerciales | Appellations commerciales citées dans la notification présentée par l’UE : Marshal 10G (GR) ; Marshal 25CS ; Marshal 25 EC (UNEP/FAO/RC/CRC.11/7). Appellations commerciales citées dans les notifications présentées par les pays du CILSS : PROCOT 40 WS (section 1.3, page 92, UNEP/FAO/RC/CRC.11/7) ; Posse 10G, Marshal 10G, Advantage (UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/15.En, PPDB (2014), p. 3). Cette liste est fournie à titre indicatif et ne prétend pas être exhaustive. |
| ### Types de formulation | Se présente généralement sous forme de granulés secs à appliquer directement au sol ou sur le lit de semence ; également utilisé en application foliaire (UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/15.En, PPDB (2014), p. 3) (UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/14.En, AESA (2006), p. 4). |
| ### Utilisations dans d’autres catégories | Aucune utilisation en tant que produit chimique industriel n’a été signalée. |
| ### Principaux fabricants | Belchim, Fargro, Agrinoon Enterprise Limited (UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/15.En, PPDB (2014), p. 3). Il s’agit là d’une liste indicative des fabricants actuels et passés qui ne prétend pas être exhaustive. |

| 2. Raisons justifiant l’application de la procédure PIC |  |
| --- | --- |
| Le carbosulfan est soumis à la procédure PIC dans la catégorie des pesticides. Il est inscrit sur la base des mesures de réglementation finales prises par l’UE et les pays du CILSS pour interdire son utilisation en tant que pesticide. Aucune mesure de réglementation finale n’a été signalée pour les utilisations de cette substance en tant que produit chimique industriel. |  |
| ## 2.1 Mesures de réglementation finales (voir l’annexe 2 pour plus de précisions) |  |
| ### Union européenne Il est interdit de mettre sur le marché ou d’utiliser des produits phytopharmaceutiques contenant du carbosulfan. Le carbosulfan ne figure pas sur la liste des substances actives approuvées par le règlement (CE) no 1107/2009, qui remplace la directive 91/414/CEE. Les autorisations accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant du carbosulfan devaient être retirées au plus tard le 13 décembre 2007. Depuis le 16 juin 2007, plus aucune autorisation d’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du carbosulfan ne pouvait être délivrée ou renouvelée par les États membres et toutes les utilisations de produits phytopharmaceutiques contenant du carbosulfan ont été interdites à compter du 13 décembre 2008 (UNEP/FAO/RC/CRC.11/7). |  |
| ### Motif : | ### Santé humaine et environnement |
| ### Pays du CILSS Tous les produits contenant du carbosulfan sont interdits en raison de leur potentiel toxique extrêmement élevé pour l’homme et, surtout, pour l’environnement (UNEP/FAO/RC/CRC.11/7). Sur recommandation du CSP, le carbosulfan a été interdit par la décision N007/MAE-MC/2015 du 8 avril 2015 du ministre coordonnateur du CILSS (UNEP/FAO/RC/CRC.11/7). |  |
| ### Motif : | ### Santé humaine et environnement |

## 2.2 Évaluation des risques (voir l’annexe 1 pour plus de précisions)

Union européenne

Santé humaine

Il a été conclu qu’il n’avait pas été démontré que le carbosulfan remplissait les exigences de sécurité stipulées à l’article 5 (1), alinéas a) et b), de la directive 91/414/CEE.

L’utilisation du carbosulfan entraîne la formation de métabolites au profil dangereux, dont certains pourraient être génotoxiques. Compte tenu des incertitudes qui persistent sur ce point, et à la lumière des connaissances actuelles et des données disponibles, les risques sanitaires liés à l’exposition des consommateurs n’ont pu être écartés.

Par ailleurs, des impuretés, dont au moins une est cancérigène (la N-nitrosodibutylamine), ont été décelées dans la substance vendue sur le marché (substance technique) à des niveaux préoccupants. De surcroît, ces taux inconnus d’impuretés cancérigènes peuvent augmenter pendant le stockage de la substance technique. Les données fournies par l’auteur de la notification se sont révélées insuffisantes pour répondre à cette préoccupation et évaluer correctement les risques pour les opérateurs.

La nouvelle évaluation effectuée en 2009 notait que la DJA pouvait être dépassée chez les jeunes enfants et que la consommation d’un certain nombre de produits agricoles présentait un risque aigu tant pour les enfants que pour les adultes (UNEP/FAO/RC/CRC.11/7).

Environnement

Il a été conclu qu’il n’avait pas été démontré que le carbosulfan remplissait les exigences de sécurité stipulées à l’article 5 (1), alinéas (a) et (b), de la directive 91/414/CEE.

L’évaluation a fait craindre un risque pour les eaux souterraines du fait d’une possible contamination par la substance mère et certains de ses métabolites.

De plus, les risques pour les oiseaux et les mammifères ainsi que pour les organismes aquatiques, les abeilles et les vers de terre n’ont pu être évalués correctement, faute de données concrètes. L’évaluation des risques pour ces espèces continue donc de susciter des préoccupations. Les données complémentaires apportées par l’examen de 2009 ont permis d’aborder d’autres aspects de l’évaluation des risques. Il existait un risque pour les oiseaux et les mammifères lié à l’absorption de résidus dans des aliments contaminés. Le carbosulfan est toxique pour les abeilles et les arthropodes non visés, mais ce risque a été jugé faible dans les utilisations représentatives évaluées. Le risque pour les organismes aquatiques, les micro-organismes du sol et les plantes a été jugé faible dans les utilisations représentatives évaluées. (UNEP/FAO/RC/CRC.11/7)

Pays du CILSS

Santé humaine

Le CSP a cessé d’homologuer les pesticides à base de carbosulfan en 2006, pour les raisons ci-après (UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/15.En, CSP (2014), p. 5) :

a)	L’écologie fragile des pays du CILSS, déjà caractérisée par un déséquilibre des écosystèmes et la disparition d’organismes utiles à l’environnement ;

b)	Le non-respect des mesures recommandées pour une utilisation sans danger du carbofuran par les utilisateurs des pays du CILSS ;

c)	Le faible taux d’utilisation d’équipements de protection chez les agriculteurs ;

d)	Le manque de solutions de remplacement pouvant se substituer au carbofuran.

Les notifications font état d’un certain nombre de dangers pour la santé humaine : le carbosulfan appartient à la classe II de l’OMS (modérément dangereux) (Footprint, 2011 ; OMS, 2008) ; c’est un inhibiteur de la cholinestérase (FAO, 2003). Par ailleurs, une notification précise que, dans le cadre d’une étude pilote menée au Burkina Faso en juin 2010 et reposant sur des enquêtes rétrospectives et prospectives, une préparation contenant du carbosulfan a été impliquée dans un cas d’intoxication : le PROCOT 40 WS, préparation tertiaire contenant du carbosulfan (250 g/kg), de la carbendazime (100 g/kg) et du métalaxyl-M (50 g/kg).

L’annexe à la décision portant interdiction du carbosulfan spécifie les risques pour la santé humaine et l’environnement posés par l’utilisation de pesticides, et plus précisément par l’utilisation de pesticides contenant du carbosulfan, dans les pays qui ont soumis des notifications. Les agriculteurs n’observent pas les bonnes pratiques, négligeant en particulier de porter les EPI appropriés. Les distributeurs leur vendent des équipements de protection (masques anti-poussières, bottes et gants, principalement) dans 20 % des cas. Or, ces accessoires ne sont pas spécialement conçus pour le traitement des cultures. Pour ce type de traitement, les agriculteurs portent surtout des masques (39,08 % des cas) et des bottes (28,8 % des cas), les combinaisons étant l’équipement le moins utilisé (4,5 %) (UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/15.En, CSP (2014), p. 4).

Plus de la moitié des agriculteurs (67,5 %) disposaient d’une source d’eau dans leurs champs ou à proximité. La majorité des points d’eau se situaient à moins de 100 m des champs et cette proximité pouvait entraîner une contamination de l’eau par des pesticides. Cette eau servait d’eau de boisson dans 50 % des cas ; elle était utilisée pour préparer ou diluer les pesticides dans 29,26 % des cas et pour rafraîchir les animaux dans 26,96 % des cas (UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/15.En, CSP (2014), p. 4).

Environnement

Le carbosulfan est hautement toxique pour les oiseaux (DL50, Anas platyrhynchos = 10 mg/kg), les poissons (CL50-96 h, Lepomis macrochirus = 0,015 mg/L), les invertébrés aquatiques (CE50-48 h, Daphnia magna = 0,003 2 mg/L) et les abeilles (DL50-48 h = 0,18 µg/abeille) (UNEP/FAO/RC/CRC.11/7).

En avril 2015, sur recommandation du CSP, le carbosulfan a été interdit par décision du ministre coordonnateur du CILSS (ministre de l’Agriculture et de l’Environnement) en raison d’un risque inacceptable pour la santé humaine (découlant des difficultés éprouvées par les utilisateurs des pays du Sahel au plan de la manipulation sans risque du carbosulfan) et pour les organismes non visés présents dans le milieu (UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/15.En, CSP (2014), p. 5). L’interdiction du carbosulfan dans plusieurs autres pays tels que ceux de l’UE a également été mentionnée (UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/15.En, CSP (2014), p. 3).

3. Mesures de protection prises au sujet du produit chimique

| ## 3.1 Mesures de réglementation destinées à réduire l’exposition |  |
| --- | --- |
| ### Union européenne | Les mesures de réglementation prises ont consisté à interdire l’utilisation du carbosulfan. Aucune autre mesure n’a été prise pour réduire l’exposition. |
| ### Pays du CILSS | Les mesures de réglementation prises ont consisté à interdire l’utilisation du carbosulfan. Aucune autre mesure n’a été prise pour réduire l’exposition. |

## 3.2 Autres mesures destinées à réduire l’exposition

Union européenne

Néant — aucune mesure n’était nécessaire, toutes les utilisations de produits phytopharmaceutiques contenant du carbosulfan ayant été interdites dans l’UE.

Pays du CILSS

Néant — aucune mesure n’était nécessaire, les produits contenant du carbosulfan ne pouvant plus être utilisés dans les pays du CILSS.

## 3.3 Solutions de remplacement

Il est essentiel qu’avant d’envisager une solution de remplacement, les pays s’assurent qu’elle est adaptée aux besoins nationaux et aux conditions d’utilisation locales prévues. Il convient également d’évaluer les risques associés aux matériaux de remplacement et les contrôles nécessaires pour l’utilisation sans danger de ces matériaux. Union européenne Aucune information n’a été fournie quant aux possibilités de remplacement. Pays du CILSS Il existe des produits qui peuvent se substituer aux préparations contenant du carbofuran. On compte, parmi les solutions de remplacement possibles, des préparations insecticides/acaricides homologuées et autorisées à la vente dans les pays du CILSS. Au moins dix préparations insecticides/acaricides figurent dans la nomenclature des pesticides homologués par le CSP pour le blé, la canne à sucre, les légumes (CSP, 2014). Il s’agit de préparations à base de chlorpyrifos-5-éthyl, de profénofos, de cyperméthrine, d’éthoprophos, d’abamectine, de deltaméthrine et de lambda-cyhalothrine (UNEP/FAO/RC/CRC.11/7). Généralités Un certain nombre de solutions de remplacement chimiques et non-chimiques, dont des options technologiques, sont disponibles en fonction du couple culture/ravageur considéré. Les pays devraient envisager la promotion, selon qu’il convient, de la lutte intégrée contre les ravageurs, de l’agroécologie et du recours à l’agriculture biologique comme moyens de réduire ou d’éliminer l’utilisation de pesticides dangereux. Les points focaux nationaux en matière de lutte intégrée contre les ravageurs, la FAO, la Fédération internationale des mouvements d’agriculture biologique (IFOAM) et des organismes de recherche ou de développement agricoles seront peut-être en mesure de fournir des conseils dans ce domaine. On trouvera les éventuelles informations supplémentaires communiquées par les gouvernements au sujet des solutions de remplacement du carbosulfan sur le site de la Convention de Rotterdam, à l’adresse www.pic.int.

## 3.4 Effets socio-économiques

Union européenne Aucune information n’a été fournie quant aux effets socio-économiques.

Pays du CILSS Aucune information n’a été fournie quant aux effets socio-économiques.

| 4. Dangers et risques pour la santé humaine et l’environnement |  |
| --- | --- |
| ## 4.1 Classification des dangers |  |
| ### OMS/PISSC | Modérément dangereux (classe II). |
| ### IRAC | Groupe 1 : inhibiteurs de l’acétylcholinestérase (AChE), 1A : carbamates |
| ### Communauté européenne | Classification de l’UE conformément à la directive 67/548/CEE du Conseil : T+ – Très toxique. R26 – Très toxique par inhalation. R25 – Toxique en cas d’ingestion. R43 – Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. N – Dangereux pour l’environnement. R50/53 – Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique. Classification de l’UE conformément au règlement (CE) no 1272/2008, qui a mis en œuvre le Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH) au sein de l’UE : Toxicité aiguë 2* – H330 – Mortel par inhalation. Toxicité aiguë 3* – H302 – Nocif en cas d’ingestion. Sensibilisation cutanée 1 – H317 – Peut provoquer une allergie cutanée. Toxicité aquatique aiguë 1 – H400 – Très toxique pour les organismes aquatiques. Toxicité aquatique chronique 1 – H410 – Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. * Cette classification s’entend comme une classification minimale. |

| ## 4.2 Limites d’exposition |  |
| --- | --- |
| Union européenne DJA : 0,005 mg/kg p.c./j (d’après une étude de neurotoxicité chez le rat avec un coefficient de sécurité de 100) NEAO : 0,005 mg/kg p.c./j (d’après une étude de neurotoxicité chez le rat avec un coefficient de sécurité de 100) DRfA : 0,005 mg/kg p.c. (d’après une étude de neurotoxicité chez le rat avec un coefficient de sécurité de 100) (UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/14.En, AESA (2009), p. 2) Valeurs de sécurité au moment où les mesures de réglementation ont été prises au sein de l’UE : DJA : 0,01 mg/kg p.c./j (d’après une étude de 2 ans chez le rat avec un coefficient de sécurité de 100) NEAO : 0,02 mg/kg p.c./j (d’après une étude de 90 jours chez le rat avec un coefficient de sécurité de 100) DRfA : 0,01 mg/kg p.c./j (d’après une étude de 2 ans chez le rat avec un coefficient de sécurité de 100) (UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/14.En, AESA (2006), p. 2) LMR proposées : Différentes LMR ont été proposées pour le carbosulfan et le carbofuran selon les utilisations du carbosulfan sur les cultures de betterave à sucre. Carbosulfan : 0,005* mg/kg Carbofuran : aucune LMR ne peut être proposée pour le moment (UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/14.En, AESA (2009), p. 25) Pays du CILSS DJA : 0,005 mg/kg p.c./j NEAO : 0,005 mg/kg p.c./j DRfA : 0,005 mg/kg p.c. (UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/15.En, PPDB (2014), p. 9) Concernant la toxicité pour la santé humaine, la DJA s’élève à environ 0,01 mg/kg p.c./j (UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/15.En, Wikipedia, p. 133) Les données suivantes sont issues de la base de données en ligne sur les résidus de pesticides dans les aliments et les aliments pour animaux du CODEX, accessible à l’adresse : http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/standards/pestres/pesticide-detail/fr/?p_id=145 Résidus de pesticides dans les aliments et les aliments pour animaux — Détail d’un pesticide : 145 Carbosulfan Classe fonctionnelle : insecticide LMR du carbosulfan Produit; LMR; Année d’adoption; Symboles; Commentaire. Abats comestibles (de mammifères); 0,05 mg/kg; 2005; (*). Abats comestibles de volaille; 0,05 mg/kg; 2005; (*). Betterave sucrière; 0,3 mg/kg; 2005. Chair de volaille; 0,05 mg/kg; 2005; (*). Épices : fruits et baies; 0,07 mg/kg; 2011. Épices : racines et rhizomes; 0,1 mg/kg; 2011. Graine de coton; 0,05 mg/kg; 2005. Maïs; 0,05 mg/kg; 2005; (*). Mandarine; 0,1 mg/kg; 2010. Œufs; 0,05 mg/kg; 2005; (*). Oranges douces, oranges amères (y compris les hybrides du type Orange) : plusieurs cultivars; 0,1 mg/kg; 2010. Paille et fourrage de riz secs; 0,05 mg/kg; 2005; (*). Pulpe d’agrumes sèche; 0,1 mg/kg; 2005. Viande (de mammifères autres que les mammifères marins); 0,05 mg/kg; 2005; (*) (m.g.). (*) : à la limite de détermination ou à proximité. (m.g.) (pour la viande) : la LMR/LMRE s’applique à la matière grasse de la viande. JMPR DJA estimée chez l’Homme : 0-0,01 mg/kg p.c. DRfA estimée : 0,02 mg/kg p.c. (JMPR, 2003) Autres informations La base de données en ligne sur les résidus de pesticides dans les aliments et les aliments pour animaux du CODEX, dont l’adresse est indiquée plus haut, contient également les informations suivantes : DJA/DJTP; 0-0,01 mg/kg p.c. — 1986. Définition des résidus; En vue du contrôle de conformité avec les LMR et de l’estimation des apports nutritionnels des produits d’origine végétale et animale : carbosulfan.. |
| ## 4.3 Emballage et étiquetage |  |
| Le Comité d’experts des Nations Unies sur le transport des marchandises dangereuses classe ce produit chimique comme suit. |  |
| ### Classe de risque et groupe d’emballage | Classe de risque : 6.1 Groupe d’emballage : III (danger mineur) (PPDB, 2014) Groupe d’emballage : III (danger mineur) (PPDB, 2014) Code IMDG : no ONU 2992 Pour de plus amples informations sur la classification des mélanges, les dispositions spéciales et les instructions d’emballage, voir ONU (2015). Il est recommandé de suivre les Directives pour les bonnes pratiques en matière d’étiquetage des pesticides de la FAO (FAO, 2015). http://www.fao.org/agriculture/crops/plan-thematique-du-site/theme/pests/code/list-guide-new/fr |
| ### Code maritime international des marchandises dangereuses (code IMDG) | Pour le carbosulfan (substance pure) : No ONU : 2992 Pesticide du groupe des carbamates, liquide, toxique (carbosulfan) Classe 6.1 Polluant marin/substance dangereuse pour l’environnement (milieu aquatique), toxicité aiguë 1 : CL50-96 h < 1 mg/L chez les poissons (ONU, 2015) |
| ### Carte de données d’urgence pour le transport | Non disponible |

4.4 Premiers secours

NOTE : les conseils qui suivent se fondent sur les informations disponibles auprès de l’OMS et des pays ayant soumis les notifications et étaient valides à la date de publication. Ils ne sont fournis qu’à titre indicatif et ne sont pas destinés à remplacer les protocoles nationaux de premiers secours.

L’OMS et les pays à l’origine des notifications n’ayant communiqué aucune information sur les premiers secours en cas d’intoxication au carbosulfan, les éléments suivants ont été tirés de la fiche technique santé-sécurité publiée en 2004 par FMC pour la préparation à base de carbosulfan « Marshal 48 % EC Insecticide » (http://www.philagrosa.co.za/products/getfile/10).

Ce produit est modérément toxique en cas d’ingestion et peu toxique par inhalation ou absorption à travers la peau. Il est modérément irritant pour les yeux et légèrement irritant pour la peau. Le carbosulfan est un inhibiteur réversible de la cholinestérase. Son antidote est le sulfate d’atropine. Il est préconisé de placer la victime sous assistance respiratoire en aspirant les éventuelles sécrétions gênantes, en maintenant les voies aériennes ouvertes et en ayant recours, si nécessaire, à la ventilation artificielle. En l’absence de cyanose : chez l’adulte, commencer par administrer 2 mg d’atropine par voie intraveineuse ou intramusculaire, si nécessaire, puis renouveler le traitement à raison de 0,4-2,0 mg d’atropine toutes les 15 minutes jusqu’à l’apparition des signes d’atropinisation (tachycardie, rougeurs cutanées, bouche sèche, mydriase) ; chez l’enfant de moins de 12 ans, dose de départ = 0,05 mg/kg p.c., doses répétées = 0,02-0,05 mg/kg p.c. L’utilisation d’oximes tels que le 2-PAM est controversée. Surveiller le patient pour s’assurer que les symptômes ne réapparaissent pas avec l’atténuation des effets de l’atropinisation. En cas de contact avec les yeux, instiller une goutte d’homatropine. Contient des hydrocarbures aromatiques qui, en cas de vomissement, risquent de provoquer une pneumonie grave s’ils sont aspirés dans les poumons. Dans ce cas, un lavage gastrique après intubation trachéale doit être envisagé. Dans les autres cas, le traitement consiste à supprimer l’exposition avant de traiter les symptômes et de mettre en œuvre des mesures générales de soutien.

## 4.5 Gestion des déchets

Les mesures de réglementation interdisant un produit chimique ne devraient pas entraîner la constitution d’un stock qui devra être éliminé en tant que déchets. On trouvera des indications sur les moyens d’éviter d’accumuler des stocks de pesticides périmés notamment dans les documents suivants : Directives de la FAO sur la prévention de l’accumulation de stocks de pesticides périmés (1995), Manuel de la FAO sur le stockage des pesticides et le contrôle des stocks (1996) et Directives pour la gestion de petites quantités de pesticides indésirables et périmés (FAO, 1999). Dans tous les cas, les déchets devraient être éliminés conformément aux dispositions de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (1996), des directives en la matière et de tout accord régional pertinent. Il convient de noter que bien souvent, les procédés d’élimination ou de destruction recommandés la littérature ne sont pas disponibles dans les pays concernés ou ne leur sont pas adaptés. D’aucuns peuvent, par exemple, ne pas disposer d’incinérateurs à haute température. Le recours à d’autres technologies de destruction devrait alors être envisagé. On trouvera de plus amples informations sur les solutions possibles dans les Directives techniques sur l’élimination de grandes quantités de pesticides périmés dans les pays en développement (FAO, 1996).

# Annexes

| Annexe 1 | Complément d’information sur la substance |
| --- | --- |
| Annexe 2 | Détails des mesures de réglementation finales |
| Annexe 3 | Adresse des autorités nationales désignées |
| Annexe 4 | Références |

Annexe 1 Complément d’information sur la substance

Introduction

Les informations fournies dans la présente annexe reprennent les conclusions formulées par les Parties à l’origine des notifications dans deux régions considérées aux fins de la procédure de consentement préalable en connaissance de cause (PIC) : le groupe des États d’Europe occidentale et autres États et l’Afrique (pays du CILSS : Burkina Faso, Cabo Verde, Gambie, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad et Togo). Un résumé de la notification présentée par l’UE a été publié dans la Circulaire PIC XXXV de juin 2012. Un résumé des notifications présentées par les pays du CILSS a été publié dans la Circulaire PIC XLI de juin 2015.

Dans la mesure du possible, les informations relatives aux dangers communiquées par les Parties à l’origine des notifications ont été regroupées, tandis que les évaluations des risques, qui sont propres aux conditions rencontrées dans les pays concernés, sont présentées séparément. Ces informations sont tirées des documents cités en référence dans les notifications, à l’appui des mesures de réglementation finales interdisant le carbosulfan prises par l’UE (UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/14.En) et les pays du CILSS (UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/15.En).

Annexe 1 : complément d’information sur le carbosulfan

| ## 1. | ## Propriétés physico-chimiques (sauf indication contraire, les données proviennent essentiellement de la notification présentée par l’UE UNEP/FAO/RC/CRC.11/7, UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/15.En et AESA (2006), p. 46 à 48) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Identité |  | ISO : carbosulfan UICPA : 2,3-dihydro-2,2-diméthylbenzofuran-7-yl(dibutylaminothio)méthylcarbamate CA : 2, 3-dihydro-2, 2-diméthyl-7-benzofuranyl[(dibutylamino)thio]méthylcarbamate |
| 1.2 | Formule |  | C20H32N2O3S c1(O2)c(CC2©C)cccc1OC(=O)N©SN(CCCC)CCCC (SMILES) (UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/15.En, PPDB (2014), p. 2) |
| 1.3 | Couleur et texture |  | Liquide visqueux jaune moyen |
| 1.4 | Point de fusion |  | Point de congélation non clairement défini (98,5 %) |
| 1.5 | ### Point d’ébullition |  | 219,3 oC (98,5 %) |
| 1.6 | ### Densité relative |  | D420 = 1,0445 g/cm3 (98,5 %) |
| 1.7 | ### Pression de vapeur |  | 3,59 × 10‒5 Pa à 25 oC (98,5 %) |
| 1.8 | ### Constante de Henry |  | 124,21 × 10‒3 Pa.m3.mol‒1 (98,5 %) |
| 1.9 | ### Solubilité dans l’eau |  | pH 9, 25 oC : 0,11 mg/L (98,5 %), aucun effet du pH (pas de dissociation dans l’eau) |
| 1.10 | ### Solubilité dans les solvants organiques |  | Solubilité à 23 oC : - Hexane – miscible dans toutes les proportions - Toluène – miscible dans toutes les proportions - Acétone – miscible dans toutes les proportions - Acétonitrile – miscible dans toutes les proportions Solubilité à 20 oC (g/L) : - Dichlorométhane > 250 - Méthanol > 250 - Acétate d’éthyle > 250 |
| 1.11 | ### Coefficient de partage (log KOE) |  | 25 oC : 7,42 (98,5 %), aucun effet du pH (pas de dissociation dans l’eau) |
| 1.12 | ### Constante de dissociation |  | Pas de dissociation dans l’eau |
| 1.13 | ### Tension superficielle |  | Non applicable (instabilité dans l’eau) |
| 1.14 | ### Stabilité à l’hydrolyse (DT50) |  | pH 5, 25 oC : DT50 = 0,2 h pH 7, 25 oC : DT50 = 11,4 h pH 9, 25 oC : DT50 = 173,3 h (environ 7 j) |
| # 2 | # Propriétés toxicologiques |  |  |
| 2.1 | ### Généralités |  |  |
| 2.1.1 | Mode d’action | Union européenne Le carbosulfan est un insecticide systémique qui agit par contact et ingestion. Il inhibe la cholinestérase dans le système nerveux. |  |
| 2.1.2 | Symptômes d’intoxication | Union européenne Les symptômes d’intoxication sont notamment les suivants : hypersudation, maux de tête, oppression thoracique, faiblesse, vertiges, nausées, vomissements, douleurs stomacales, salivation, troubles de la vision, troubles de l’élocution et convulsions. Une paresthésie et des réactions cutanées bénignes ont également été signalées (UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/14.En, AESA (2006), p. 15). Pays du CILSS Les signes d’intoxication varient selon la voie d’exposition. En cas d’ingestion, les signes suivants peuvent être observés : inhibition durable de la cholinestérase dans la plupart des tissus, notamment au niveau du système nerveux central, des muscles et du sang, accompagnée d’une accumulation d’acétylcholine ; apparition précoce de signes gastro-intestinaux et d’un blocage des récepteurs muscariniques (nausées, vomissements, douleurs abdominales et diarrhée, méiose, hypersalivation, défécation et miction involontaires, bradycardie, hypertension artérielle, dyspnée asthmatiforme) ; signes de blocage des récepteurs nicotiniques (fasciculations et crampes musculaires, mouvements involontaires, paralysie des muscles respiratoires et tachycardie, hypertension artérielle, confusion, ataxie, coma convulsif, risque d’incident hémodynamique). En cas d’inhalation, le mécanisme d’action est identique à celui observé en cas d’ingestion ; signes gastro-intestinaux moins marqués ; symptômes respiratoires très précoces, dyspnée asthmatiforme, hypersécrétions bronchiques ; signes précoces de blocage des récepteurs muscariniques et nicotiniques ; en cas d’intoxication locale aiguë : irritation cutanée et bonne pénétration accompagnée d’une irritation oculaire avec larmoiement et conjonctivite. (UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/15.En, CSP (2014), p. 1) |  |
| 2.1.3 | Absorption, distribution, excrétion et métabolisme chez les mammifères | Union européenne L’absorption orale après une seule exposition à faible dose est supérieure à 70 % de la dose présente dans l’urine, l’air expiré, les tissus et le squelette. Le carbosulfan se répartit largement, mais principalement dans les organes excrétoires et le squelette. L’excrétion, essentiellement urinaire (63-78 %), est rapide et quasi complète au bout de 24 h ; aucun signe d’accumulation visible. La métabolisation est quasi totale (> 80 %) : le carbosulfan est principalement hydrolysé en 7-phénol et en produits contenant du carbofuran, qui peuvent à leur tour être métabolisés. Le carbofuran-7-phénol et le carbofuran peuvent être respectivement oxydés en 3-hydroxy-carbofuran et en 3-céto-carbofuran, qui sont tous deux conjugués et éliminés dans les urines. (UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/14.En, AESA (2009), p. 11) |  |
| 2.2 | Études toxicologiques |  |  |
| 2.2.1 | Toxicité aiguë | Union européenne Carbosulfan : - DL50 (rat, voie orale) : 138 mg/kg p.c. - DL50 (lapin, voie orale) : 42,7 mg/kg p.c. - DL50 (rat, voie cutanée) : 3 700 mg/kg p.c. - CL50 (rat, inhalation) : 0,61 mg/L Métabolite carbofuran : - DL50 (rat, voie orale) : 7 mg/kg p.c. - DL50 (rat, voie cutanée) : 1 000-2 000 mg/kg p.c. - CL50 (rat, inhalation) : 0,05 mg/L (UNEP/FAO/RC/CRC.11/7) Carbosulfan : - DL50 (rat, voie orale) : 101 mg/kg p.c. (PPDB, 2014) - DL50 (lapin, voie cutanée) : > 2 000 mg/kg p.c. (UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/15.En, CSP (2014), p. 1) |  |
| 2.2.2 | Toxicité à court terme | Union européenne Carbosulfan : Effet visé/critique : inhibition de l’acétylcholinestérase (rat) et modification des paramètres des globules rouges et du poids de la rate (chien) DSENO/DSEO minimale significative par voie orale : 2 mg/kg p.c./j (rat de 90 j) ; 1,6 mg/kg p.c./j (chien de 6 mois) DSENO/DSEO minimale significative par voie cutanée : 5 mg/kg p.c./j (lapin de 21 j) DSENO/DSEO minimale significative par inhalation : 0,15 mg/m3 (rat de 28 j) (UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/14.En, AESA (2009) p. 56) Métabolite carbofuran : Effet visé/critique : dégénérescence testiculaire, signes de neurotoxicité liés à l’inhibition de l’acétylcholinestérase (rat et chien) DSENO/DSEO minimale significative par voie orale : 0,1 mg/kg p.c./j (chien de 1 an et rat de 60 j, étude publiée) DSENO/DSEO minimale significative par voie cutanée : 25 mg/kg p.c./j (lapin de 21 j) DSENO/DSEO minimale significative par inhalation : aucune étude disponible (UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/14.En, AESA (2006), p. 55) |  |
| 2.2.3 | Génotoxicité (y compris la mutagénicité) | Union européenne Carbosulfan : Aucune génotoxicité in vitro ou in vivo, mais des préoccupations subsistent quant aux éventuels effets de l’impureté N-nitrosobutylamine (UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/14.En, AESA (2006), p. 53) Métabolite carbofuran : In vitro : positif lors de tests bactériens In vivo : négatif (UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/14.En, AESA (2006), p. 55) |  |
| 2.2.4 | Toxicité et cancérogénicité à long terme | Union européenne Carbosulfan : Effet visé/critique : inhibition de l’acétylcholinestérase, atrophie focale de l’iris et rétinopathie dégénérative (rat) DSENO/DSEO minimale significative : 1 mg/kg p.c./j (rat, régime alimentaire, 2 ans) ; 2,5 mg/kg p.c./j (souris, 2 ans) (UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/14.En, AESA (2009), p. 12) Cancérogénicité : aucun pouvoir cancérigène, mais des préoccupations subsistent quant aux éventuels effets de l’impureté N-nitrosobutylamine. Le CIRC classe la N-nitrosobutylamine dans la catégorie 2B (cancérigène possible pour l’Homme). (UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/14.En, AESA (2006), p. 54) Métabolite carbofuran : Effet visé/critique : poids corporel, inhibition de l’acétylcholinestérase (rat) DSENO : 0,462 mg/kg p.c./j (rat, régime alimentaire, 104 semaines) Aucun pouvoir cancérigène. (UNEP/FAO/RC/CRC.11/7) |  |
| 2.2.5 | Effets sur la reproduction | Union européenne Carbosulfan : Effet visé/critique sur la reproduction : réduction du nombre de naissances, de la taille des portées, du poids des petits à des doses toxiques pour les parents (rat) DSENO/DSEO reproductive minimale significative : mère et reproduction, 1,2 mg/kg p.c./j Effet visé/critique sur le développement : retard d’ossification à une dose toxique pour la mère (rat) DSENO/DSEO développementale minimale significative : mère et développement, 2 mg/kg p.c./j (rat) (UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/14.En, AESA (2009), p. 12) Métabolite carbofuran : Effet visé/critique sur la reproduction : réduction des paramètres des portées dans une étude sur plusieurs générations de rats, toxicité testiculaire et spermatique (étude publiée, rat) DSENO/DSEO reproductive minimale significative : parents et reproduction, 1,2 mg/kg p.c./j (rat) Effet visé/critique sur le développement : fœtotoxicité et neurotoxicité développementale à des doses toxiques pour la mère (rat) DSENO/DSEO développementale minimale significative : - Rat : développement, 1 mg/kg p.c./j - Rat : mère, 0,1 mg/kg p.c./j - Lapin : développement et mère, 0,5 mg/kg p.c./j (UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/14.En, AESA (2006), p. 55) |  |
| 2.2.6 | Études spéciales sur la neurotoxicité/ neurotoxicité différée, le cas échéant | Union européenne Carbosulfan : Aucune neuropathie différée chez la poule ; DL50 : 376 mg/kg p.c. (UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/14.En, AESA (2009), p. 57) Le carbosulfan n’a présenté aucun potentiel de développement de signes cliniques ou de changements morphologiques associés à une neurotoxicité différée induite par des agents organophosphorés. Dans une autre étude sur la neurotoxicité aiguë, la DSENO s’élève à 0,5 mg/kg p.c. ; elle a été calculée sur la base de la diminution de l’activité de l’acétylcholinestérase cérébrale et érythrocytaire observée à 5 mg/kg p.c. Dans l’étude de neurotoxicité subchronique, des signes de neurotoxicité, des effets sur le poids corporel et une réduction de la consommation de nourriture ont été observés à 64,8 mg/kg p.c./j (1 000 ppm) et la DSENO s’élève à 1,2 mg/kg p.c./j (20 ppm). (UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/14.En, AESA (2009), p. 13) Métabolite carbofuran : Aucune neurotoxicité différée chez la poule ; DSENO, neurotoxicité : 0,5 mg/kg p.c. Étude de neurotoxicité subchronique : 3,2 mg/kg p.c./j (rat de 13 semaines) (UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/14.En, AESA (2006), p. 55 et 56) |  |
| 2.2.7 | ### Résumé de la toxicité pour les mammifères et évaluation globale | Union européenne L’absorption orale après une seule exposition à faible dose est supérieure à 70 % de la dose présente dans l’urine, l’air expiré, les tissus et le squelette. Le carbosulfan se répartit largement, mais principalement dans les organes excrétoires et le squelette. L’excrétion, essentiellement urinaire (63-78 %), est rapide et quasi complète au bout de 24 h ; aucun signe d’accumulation visible. La métabolisation est quasi totale (> 80 %) : le carbosulfan est essentiellement hydrolysé en 7-phénol et en produits contenant du carbofuran, qui peuvent à leur tour être métabolisés. Les informations fournies sur le carbofuran et les autres métabolites ont également été utilisées pour l’évaluation de la substance active carbosulfan. La présence de l’impureté N-nitrosobutylamine a également été examinée. (UNEP/FAO/RC/CRC.11/7) |  |

| # 3 | # Exposition humaine/évaluation des risques |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | ### Alimentation | Union européenne DJA : 0,005 mg/kg p.c./j (d’après une étude de neurotoxicité chez le rat avec un coefficient de sécurité de 100) (UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/14.En, AESA (2009), p. 14) Évaluation des risques pour les consommateurs : Dans le rapport complémentaire (Belgique, 2009a), l’État membre rapporteur a proposé une évaluation complète de l’exposition alimentaire et des risques pour les consommateurs fondée sur deux modèles de calcul : celui développé par l’AESA (PRIMo) et le modèle britannique. Dans ces calculs, l’estimation des apports de carbosulfan via l’alimentation était, chez tous les groupes de consommateurs concernés, nettement inférieure (< 5 %) à la DJA de 0,005 mg/kg p.c./j, fixée pour cette substance. Les quantités totales de carbofuran et de 3-hydroxycarbofuran apportées par les produits de cultures principales, ceux de cultures alternées et ceux d’origine animale ont été calculées et comparées aux valeurs toxicologiques de référence du carbofuran (DJA et DRfA, toutes deux égales à 0,00015 mg/kg p.c./j). Cette approche a été considérée comme adéquate puisque, d’après des études sur la toxicité aiguë, le métabolite 3-hydroxy-carbofuran est supposé présenter une toxicité comparable à celle du carbofuran. Il convient de noter que cette évaluation ne tient pas encore compte de la nouvelle définition des résidus pour l’évaluation des risques (couvrant les résidus libres et conjugués de 3-céto-carbofuran), et que la question de la mise en place de facteurs de conversion appropriés pour les résidus de 3-céto-carbofuran reste en suspens. Un dépassement de la DJA chez les enfants de premier âge a été constaté au Royaume-Uni dans le modèle PRIMo de l’AESA (173 % de la DJA), tandis que le modèle britannique indiquait un niveau atteignant pratiquement la DJA (98 % de celle-ci). L’évaluation des risques aigus pour les consommateurs indique que la DRfA est largement dépassée pour un certain nombre de produits agricoles consommés aussi bien par les enfants que par les adultes/par la population en général. Ce dépassement est particulièrement important pour les légumes-feuilles (jusqu’à 1 800 % de la DRfA) et les racines/tubercules alimentaires (jusqu’à 615 % de la DRfA). Ces résultats confirment l’importance de disposer de données sur les résidus pour les cultures ultérieures afin d’affiner l’évaluation des risques alimentaires pour les consommateurs. (UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/14.En, AESA (2009) p. 23) JMPR DJA estimée chez l’Homme : 0-0,01 mg/kg p.c. DRfA estimée : 0,02 mg/kg p.c. (JMPR, 2003) |
| 3.2 | ### Air | Union européenne Théoriquement, le carbosulfan et son produit de transformation qu’est le carbofuran (d’après les données contenues dans le dossier du carbofuran) ne devraient pas contaminer le compartiment aérien ni pouvoir se propager à longue distance dans l’atmosphère. (UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/14.En, AESA (2009), p. 4) |
| 3.3 | ### Eau | Union européenne Il a été conclu que les utilisations représentatives de la molécule mère carbosulfan ou du métabolite dibutylamine présentaient un faible risque de contamination des eaux souterraines à des valeurs supérieures au seuil paramétrique de 0,1 µg/L correspondant à la norme de potabilité de l’eau, dans les situations géoclimatiques représentées par les 9 scénarios FOCUS relatifs aux eaux souterraines. Cependant, il convient de noter que certains des paramètres du métabolite dibutylamine utilisés dans les simulations restent incertains. Les calculs réalisés lors de simulations d’applications annuelles ont permis de déterminer que le carbofuran, principal métabolite, était présent dans les lixiviats provenant de la couche supérieure du sol (jusqu’à 1 m de profondeur) à des concentrations moyennes annuelles au 80e percentile supérieures à 0,1 µg/L, avec des valeurs comprises entre 0,22 et 4,09 µg/L dans 8 des 9 scénarios FOCUS utilisant le modèle PEARL, et comprises entre 0,32 et 0,73 µg/L dans 7 des 9 scénarios FOCUS utilisant le modèle PELMO. Seuls les scénarios Porto (PEARL) ou Porto et Thiva (PELMO) ont donné des valeurs de la CPEeaux sout. < 0,1 µg/L (respectivement 0,023 µg/L, 0,009 µg/L et 0,004 µg/L). Dans les simulations d’applications triennales réalisées avec le modèle FOCUS PEARL, 7 des 9 scénarios FOCUS ont conduit à des concentrations dépassant le seuil de potabilité de 0,1 µg/L, avec des valeurs comprises entre 0,24 et 1,11 µg/L, et à nouveau, les scénarios FOCUS Porto et Thiva ont donné des valeurs de la CPEeaux sout. < 0,1 µg/L (respectivement 0,012 µg/L et 0,069 µg/L). Dans les simulations d’applications triennales réalisées avec le modèle FOCUS PELMO, 5 des 9 scénarios FOCUS ont donné des concentrations dépassant le seuil de potabilité de 0,1 µg/L, avec des valeurs comprises entre 0,15 et 0,30 µg/L. Les scénarios FOCUS Kremsmünster, Porto, Sevilla et Thiva ont donné des valeurs de la CPEeaux sout. < 0,1 µg/L (0,002-0,099 µg/L). Les valeurs de la CPEeaux sout. calculées pour les métabolites 3-céto-carbofuran et 3-hydroxy-carbofuran n’ont dépassé le seuil de potabilité de 0,1 µg/L que dans de rares simulations d’applications annuelles fondées sur les scénarios FOCUS. Lors des simulations d’applications triennales, le 3-céto-carbofuran n’a dépassé ce seuil de déclenchement que dans un seul cas (scénario FOCUS PEARL, Piacenza). On notera cependant que les simulations réalisées pour les métabolites ont été considérées comme les cas les plus défavorables, étant donné qu’elles partent de l’hypothèse d’un taux de formation de 100 % (qui devrait être plus faible en réalité). On notera par ailleurs qu’un autre paramètre (la DT50 de la molécule mère) utilisé dans ces simulations est jugé favorable pour tous les métabolites. Pour résumer, il a été conclu que les utilisations représentatives du carbofuran, en tant que métabolite de la molécule mère carbosulfan, présentaient un très haut risque de contamination des eaux souterraines à des valeurs supérieures au seuil de potabilité de 0,1 µg/L, dans les situations géoclimatiques représentées par 8 des 9 scénarios FOCUS relatifs aux eaux souterraines. Même au seuil de potabilité de 0,1 µg/L applicable aux eaux souterraines, l’exposition des consommateurs serait supérieure à 10 % des valeurs toxicologiques de référence des groupes de consommateurs vulnérables (nourrissons et jeunes enfants). Il convient donc d’appliquer un seuil de potabilité inférieur à 0,1 µg/L pour les métabolites à structure carbamate, selon des principes uniformes. Or, il n’existe pas de méthodes où les limites de quantification validées pour chaque analyte soient inférieures à 0,1 µg/L. (UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/14.En, AESA (2009), p. 4) |
| 3.4 | Exposition professionnelle | Union européenne Exposition des opérateurs : dans la mesure où la préparation Marshal 10G est appliquée au sol au moment de la plantation/transplantation puis y est incorporée, les ouvriers qui entrent dans les zones traitées ne risquent pas d’être exposés à des résidus de carbosulfan adhérant mal aux feuilles. (UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/14.En, AESA (2009), p. 16) |
| 3.5 | ### Données médicales contribuant à la décision réglementaire |  |
| 3.6 | ### Exposition du public | Union européenne Exposition non professionnelle — Marshal 10G : il n’existe pas de modèles standards permettant d’estimer le niveau d’exposition non professionnelle probable lors de l’application des granulés. En théorie, il est possible que des tiers soient présents lors de l’utilisation de Marshal 10G au champ. Dans le rapport complémentaire, l’État membre rapporteur a émis l’avis que l’utilisation de distributeurs injectant les granulés dans le sol éliminerait l’exposition non professionnelle. (UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/14.En, AESA (2009) , p. 16) |
| 3.7 | ### Résumé – évaluation globale des risques | Union européenne Il a été conclu qu’il n’avait pas été démontré que le carbosulfan remplissait les exigences de sécurité stipulées à l’article 5 (1), alinéas a) et b), de la directive 91/414/CEE. L’utilisation du carbosulfan entraîne la formation de métabolites au profil dangereux, dont certains pourraient être génotoxiques. Compte tenu des incertitudes qui persistent sur ce point, et à la lumière des connaissances actuelles et des données disponibles, les risques sanitaires liés à l’exposition des consommateurs n’ont pu être écartés. Par ailleurs, des impuretés, dont au moins une est cancérigène (la N-nitrosodibutylamine), ont été décelées dans la substance vendue sur le marché (substance technique) à des niveaux préoccupants. De surcroît, ces taux inconnus d’impuretés cancérigènes peuvent augmenter pendant le stockage de la substance technique. Les données fournies par l’auteur de la notification se sont révélées insuffisantes pour répondre à cette préoccupation et évaluer correctement les risques pour les opérateurs. Une nouvelle évaluation effectuée en 2009 notait que la DJA pouvait être dépassée chez les jeunes enfants et que la consommation d’un certain nombre de produits agricoles présentait un risque aigu tant pour les enfants que pour les adultes. (UNEP/FAO/RC/CRC.11/7) Pays du CILSS Le CSP a cessé d’homologuer des pesticides à base de carbosulfan en 2006, pour les raisons ci-après (UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/15.En, CSP (2014), p. 5) : a) L’écologie fragile des pays du CILSS, déjà caractérisée par un déséquilibre des écosystèmes et la disparition d’organismes utiles à l’environnement ; b) Le non-respect des mesures recommandées pour une utilisation sans danger du carbofuran par les utilisateurs des pays du CILSS ; c) Le faible taux d’utilisation d’équipements de protection chez les agriculteurs ; d) Le manque de solutions de remplacement pouvant se substituer au carbofuran. En avril 2015, sur recommandation du CSP, le carbosulfan a été interdit par décision du ministre coordonnateur du CILSS (ministre de l’Agriculture et de l’Environnement) en raison d’un risque inacceptable pour la santé humaine (découlant des difficultés éprouvées par les utilisateurs des pays du Sahel au plan de la manipulation sans risque du carbosulfan) et pour les organismes non visés présents dans le milieu (UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/15.En, CSP (2014), p. 5). L’interdiction du carbosulfan dans plusieurs autres pays tels que ceux de l’UE a également été mentionnée (UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/15.En, CSP (2014), p. 3 à 5). Les notifications font état d’un certain nombre de dangers pour la santé humaine : le carbosulfan appartient à la classe II de l’OMS (modérément dangereux) (Footprint, 201 ; OMS, 2008) ; c’est un inhibiteur de la cholinestérase (FAO, 2003). Par ailleurs, une notification précise que, dans le cadre d’une étude pilote menée au Burkina Faso en juin 2010 et reposant sur des enquêtes rétrospectives et prospectives, une préparation contenant du carbosulfan a été impliquée dans un cas d’intoxication : le PROCOT 40 WS, préparation tertiaire contenant du carbosulfan (250 g/kg), de la carbendazime (100 g/kg) et du métalaxyl-M (50 g/kg) (UNEP/FAO/RC/CRC.11/7), (UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/15.En, CSP (2014), p. 3). |
| # 4 | # Devenir et effets dans l’environnement |  |
| 4.1 | ### Devenir |  |
| 4.1.1 | ### Sol | Union européenne Voie de dégradation (aérobie) dans le sol : Minéralisation après 100 jours : 0,55-7,3 % après 28-120 j, [14C-cycle phényle]-marqueur (n = 6) ; 46,5-46,7 % après 28 j, [14C-dibutylamine]-marqueur (n = 2) Résidus non extractibles après 100 jours : 34,4-90,3 % après 28-120 j, [14C-cycle phényle]-marqueur, (n = 6) ; 29,9-35,1 % après 28 j, [14C-dibutylamine]-marqueur (n = 2) Métabolites d’intérêt : Carbofuran : 34,6-69,3 % à 7-14 j (n = 6) 3-céto-carbofuran : 6,6 % de RA à 28 j (fin de l’étude) Dibutylamine : 15,4-21,5 % à 0-3 j (n = 2) Voie de dégradation dans le sol – études complémentaires : Photolyse dans le sol : aucune donnée disponible, les études réalisées avec le carbofuran montrent que ce métabolite est stable à la photolyse dans le sol Vitesse de dégradation dans le sol, essais en laboratoire : DT50 du carbosulfan : 0,53-11,4 j (20 oC, pF2), moyenne géométrique = 4,81 j DT50 du métabolite carbofuran (étude réalisée avec le carbosulfan) : 6,92-22,5 j (20 oC, pF2), DT50 du métabolite carbofuran (étude réalisée avec le carbofuran) : 7,71-387 j (20 oC, pF2), DT50 du métabolite carbofuran (étude réalisée avec le benfuracarb) : 5,7-20,4 j (20 oC, pF2), DT50 médiane globale du carbofuran : 14 j DT50lab du carbosulfan (10 oC, aérobie) : 21,7 j (n = 1, X2 = 10,86) Études de terrain (où le carbosulfan est appliqué sous forme de molécule mère) : DT50t du carbosulfan — Pays-Bas, Espagne, Italie, sol nu : 0,35-9,8 j (n = 5, r2 = 0,88-0,997) 1er ordre DT50t du carbofuran — Pays-Bas, Espagne, Italie, sol nu : 1,3-27 j (n = 5, r2 = 0,88-0,997) 1er ordre DT50t de la dibutylamine — Pays-Bas, Espagne, Italie, sol nu : 2,2-54 j Moyenne géométrique globale = 20,75 j (pas de normalisation possible avec les données disponibles dans le résumé des études) DT50t du carbosulfan — Pays-Bas, Espagne, Italie, sol nu : 1,2-33 j (n = 5, r2 = 0,88-0,997) 1er ordre DT50t du carbofuran — Pays-Bas, Espagne, Italie, sol nu : 4,4-91 j (n = 5, r2 = 0,880-0,997) 1er ordre DT50t de la dibutylamine — Pays-Bas, Espagne, Italie, sol nu : 7,4-181 j (n = 5, r2 = 0,820-0,997) 1er ordre Mobilité dans le sol : Adsorption/désorption dans le sol : Carbosulfan : KFOC = 12 895-33 314 (moyenne = 20 081, n = 4), d’après les informations fournies à l’appui par l’UE (UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/14.En, AESA (2009), p. 28) ; également évalué à 2 113 dans les informations fournies à l’appui par le CILSS (UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/15.En, PPDB (2014), p. 6) Métabolite carbofuran : KFOC = 17-28 (moyenne = 22, n = 4) Métabolite 3-hydroxy-carbofuran : KOC = 43-62 (moyenne = 55, n = 3) Métabolite 3-céto-carbofuran : KFOC = 440-504 (n = 2) Métabolite carbofuran-phénol : KFOC = 444-1 810 (moyenne = 103, n = 3) Métabolite dibutylamine : KFOC = 250-684 (moyenne = 409, n = 3) Études de lysimétrie/lixiviation au champ : Lieu : Allemagne, Basse-Saxe, Borstel, sable limoneux Type d’étude : 2 lysimètres pendant 2 ans Nombre d’applications : 1 application Dose d’application : 1,05 kg/ha/an sur sol nu Précipitations annuelles moyennes : 800 mm Volume annuel moyen de lixiviat : 493 mm Concentrations annuelles moyennes : 0,82-0,85 µg équivalent s.a./L (aucune information sur les concentrations en carbosulfan, en carbofuran et en métabolites éventuels dans le lixiviat) (UNEP/FAO/RC/CRC.11/7) |
| 4.1.2 | ### Eau | Union européenne Voie et vitesse de dégradation dans l’eau : Hydrolyse de la substance active et des métabolites d’intérêt (DT50) pH 5, 25 oC : DT50 = 0,2 h (1er ordre) Principaux produits d’hydrolyse : carbofuran et dibutylamine ; le carbofuran se décompose en 7-phénol en conditions basiques pH 7, 20 oC : DT50 = 11,4 h (1er ordre) Eau distillée (pH 7,3) : DT50 = 18,2 h (1er ordre) pH 9, 20 oC : DT50 = 173,3 h (environ 7 j) (1er ordre) Non facilement biodégradable : 28 % de biodégradation après 28 j Dégradation dans l’eau/les sédiments DT50 dans l’eau : 0,54-3,2 j DT50 dans l’ensemble du système : 3,6-5,6 j Minéralisation : 20,00-30,38 % de RA (à 102 j, fin de l’étude, n = 3) Résidus non extractibles : 30,53-42,99 % de RA (à 102 j, fin de l’étude, n = 3) Répartition dans l’eau/les systèmes sédimentaires (s.a.) : maximum de 17,61-32,03 % de RA dans les sédiments après 2-7 j Répartition dans l’eau/les systèmes sédimentaires (métabolites) Eau : Carbofuran : 24,36-33,24 % max. (7-14 j, n = 3) ; DT50 (ensemble du système) = 14-51 j (n = 2) 7-phénol : 1,4-23 % max. (1-100 j, n = 3) Sédiments : Carbofuran : 11,76-20.09 % max. (0,25-14 j, n = 3) Inconnu 3 : 11,57-16.53 % max. (0,25-2 j, n = 2) (UNEP/FAO/RC/CRC.11/7) Pays du CILSS Le carbosulfan n’est pas mobile (Koc = 9 489 mL/g) (Footprint, 2011) ; il ne présente donc aucun risque de contamination des eaux de surface par ruissellement. Il ne persiste pas dans le sol (DT50 = 21 j). Enfin, compte tenu de son indice GUS, qui s’élève à 0,89, le carbosulfan présente un faible risque de contamination des eaux souterraines (Footprint, 2014). DT50 (jours) à pH 7, photolyse aqueuse : 0,6 DT50 (jours) à 20 oC et pH 7, hydrolyse aqueuse : 0,5 (On note une sensibilité au pH : DT50 de 0,2 h à pH 5 et de 7,2 j à pH 9, 20 oC) DT50 (jours), sédiments aqueux : 4,8 DT50 (jours), phase aqueuse seule : 1,6 (UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/15.En, CSP (2014), p. 2) |
| 4.1.3 | ### Air | Union européenne Dégradation par oxydation photochimique dans l’air : DT50 de 2,0 h calculée selon la méthode d’Atkinson. (UNEP/FAO/RC/CRC.11/7) Le carbosulfan n’est pas un composé volatil. Théoriquement, le carbosulfan ne devrait pas contaminer le compartiment aérien ni pouvoir se propager à longue distance dans l’atmosphère. Le carbosulfan se transforme en carbofuran (substance active). Aucune donnée sur le devenir du carbofuran dans l’air ne figure dans le dossier du carbosulfan. D’après les données versées au dossier, le carbofuran ne devrait théoriquement pas contaminer le compartiment aérien ni pouvoir se propager à longue distance dans l’atmosphère. (UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/14.En, AESA (2006), p. 28) |
| 4.1.4 | ### Bioconcentration | Union européenne FBC : 990 (poisson entier), 730 (filet), 1 100 (viscères) (UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF-14, AESA (2009) p. 35) Pays du CILSS Bioaccumulation : 2 205 (UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/15.En, INERIS (2015), p. 2) |
| 4.1.5 | ### Persistance | Union européenne Le calcul de la vitesse de dégradation anaérobie du carbosulfan dans le sol en l’absence de lumière s’est fondé sur les mêmes études que celles fournies pour l’examen de la voie de dégradation. Toutefois, le tableau B.8.1.2.1-1 du projet de rapport d’évaluation, qui reprend les demi-vies et en calcule la moyenne, prend en compte des données issues d’études non acceptables. Soulignons que seules les études de Baumann (2002) et de Markle (1981a, 1981b) ont été jugées de qualité suffisante pour l’évaluation des risques. Les participants à la réunion sur l’évaluation ont convenu qu’il appartenait au demandeur de réévaluer la cinétique de la dégradation en réalisant de nouvelles études, dont une évaluation de l’adéquation. Cette réévaluation a été communiquée à l’État membre rapporteur en juin 2005, mais elle n’a toujours pas été évaluée et validée collégialement. Il n’a donc pas été possible, lors de l’examen collégial, de parvenir à un accord sur les critères d’évaluation de la dégradation du carbosulfan en laboratoire. Dans une étude séparée sans marqueur radioactif, la vitesse de dégradation anaérobie du carbosulfan en l’absence de lumière a également été mesurée dans un sol (pH 7,1, CO 3,89 %, argile 16,5 %) à 10 oC ayant une capacité maximale de rétention d’eau de 40 %. Dans ces conditions, une demi-vie de 25,4 j a été obtenue (reprise dans le tableau B.8.1.2.1-1). Le dossier contient des résumés d’études de terrain évaluant la dissipation du carbosulfan dans l’UE. La demi-vie du carbosulfan y varie de 0,35 à 31,3 j. La demi-vie du métabolite carbofuran varie, quant à elle, de 1,3 à 71,9 j. L’AESA note que, dans le cadre de l’examen du carbofuran, les experts des États membres qui se sont réunis ne sont pas parvenus à se prononcer sur la fiabilité de ces études. Les demandeurs ont soumis un exposé de position (juin 2005), mais celui-ci n’a toujours pas été évalué et validé collégialement. Des résumés d’études de terrain réalisées aux États-Unis ont également été versés au dossier. Les experts des États membres qui se sont réunis ont convenu qu’il leur faudrait davantage d’informations de base pour évaluer l’applicabilité de ces études aux conditions régnant dans l’UE. Dans le projet de rapport d’évaluation, les CPE du carbosulfan et du carbofuran dans le sol ont été calculées à partir de la demi-vie en milieu réel dans le cas le plus défavorable (DT50 du carbosulfan = 35 j, DT50 du carbofuran = 71,9 j) et sur la base des utilisations représentatives de ces substances sur le maïs et la betterave à sucre (Marshal 10G) ainsi que sur les agrumes et le coton (Marshal 25CS). Il n’existe aucun paramètre de dégradation pour le métabolite dibutylamine dans le sol. Les participants à la réunion sur l’évaluation ont convenu que la demi-vie et la CPE du métabolite dibutylamine dans le sol devaient être déterminées. (UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/14.En, AESA (2006), p. 25) |
| 4.2 | ### Effets sur les organismes non visés |  |
| 4.2.1 | ### Vertébrés terrestres | Union européenne Toxicité aiguë chez les mammifères : DL50 = 42,7 mg/kg p.c./j (lapin) Reprotoxicité chez les mammifères : DSENO = 20 ppm (1,2 mg/kg p.c./j) ; réduction du nombre de naissances à des doses toxiques pour les parents (rat) Toxicité aiguë chez les oiseaux : DL50 = 10 mg s.a./kg p.c. (canard colvert) Toxicité aiguë chez les oiseaux (Marshal 25CS) : DL50 = 8-16 mg/kg p.c. Toxicité alimentaire chez les oiseaux : CL50 = 3,99 mg s.a./kg p.c./j (canard colvert) Reprotoxicité chez les oiseaux : DSEO = 30 mg s.a./kg de nourriture ou 2,5 mg s.a./kg p.c./j (canard colvert) (UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/14.En, AESA (2006), p. 76) |
| 4.2.2 | ### Espèces aquatiques | Union européenne Essais en laboratoire : carbosulfan Lepomis macrochirus, 96 h, mortalité : CL50 = 0,015 mg/L Oncorhynchus mykiss, 14 j, toxicité prolongée : CSEO croissance = 0,004 mg/L Daphnia magna, 48 h, mortalité : CE50 = 0,0015 mg/L Daphnia magna, 21 j, reproduction : CSEO = 0,0032 mg/L Pseudokirchneriella subcapitata : CE50-96 h > 20 mg/L Essais en laboratoire : carbofuran Gammarus fasciatus : CL50-96 h = 0,002 8 mg/L Oncorhynchus mykiss : CE50-96 h = 0,362 5 mg/L Cyprinodon variegatus, 35 j, stade biologique précoce : DSEO = 0,006 mg/L Daphnia magna, 48 h, mortalité : CE50 = 0,038 6 mg/L Ceriodaphnia dubia, 7 j, reproduction : CSEO = 0,000 16 mg/L Chironomus riparius, 28 j : CSEO = 0,0032 mg/L (0,0022 mg/kg) Essais en laboratoire : 7-phénol Oncorhynchus mykiss, 96 h, mortalité : CL50 = 32,3 mg/L Daphnia magna, 48 h, mortalité : CE50 = 30 mg/L Pseudokirchneriella subcapitata, 72 h : CEb50 = 47 mg/L ; CEr50 = 83 mg/L Essais en laboratoire : dibutylamine Oncorhynchus mykiss, 96 h, mortalité : CL50 = 18 mg/L Daphnia magna, 48 h, mortalité : CE5- = 4,2 mg/L Pseudokirchneriella subcapitata, 72 h : CEb50 = 24 mg/L ; CEr50 = 31 mg/L Essais en laboratoire : Marshal 25CS Daphnia magna, 48 h, mortalité : CE50 = 0,004 3 mg de préparation/L (0,001 04 mg s.a./L) Pseudokirchneriella subcapitata, 72 h : CEb50 = 429 mg/L ; CEr50 = 805 mg/L de Marshal 10G Daphnia magna, 48 h, mortalité : CE50 = 0,01 mg de préparation/L (0,001 05 mg s.a./L) Études en microcosme ou en mésocosme : Mésocosme extérieur contenant des invertébrés aquatiques, des algues et des macrophytes, 1 application, la préparation testée est Marshal 25CS (suspension de capsules contenant 250 g/L de carbosulfan). Les calculs ont permis de déterminer une CSENO de 0,4 µg de carbosulfan/L ; avec un facteur d’évaluation de 4, cela donne une CEA de 0,1 µg de carbosulfan/L. (UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/14.En, AESA (2009), p. 89 à 91) |
| 4.2.3 | ### Abeilles et autres arthropodes | Union européenne Abeilles : Toxicité aiguë par voie orale : DL50 (48 h, carbosulfan) = 0,18 µg s.a./abeille Toxicité aiguë par contact : DL50 (48 h, carbosulfan) = 1,035 µg s.a./abeille Toxicité aiguë par voie orale : DL50 (48 h, carbofuran) = 0,05 µg s.a./abeille Toxicité aiguë par contact : DL50 (48 h, carbofuran) = 0,038 µg s.a./abeille (UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/14.En, AESA (2009), p. 101) Les abeilles ne sont théoriquement pas exposées lors de l’utilisation du carbosulfan sur la betterave à sucre. En effet, la betterave à sucre est pollinisée par le vent et récoltée avant la floraison. Par conséquent, l’utilisation représentative sur la betterave à sucre présente un risque jugé faible pour les abeilles. (UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/14.En, AESA (2009), p. 35) Arthropodes : essais en laboratoire Protonymphes de Typhlodromus pyri — carbosulfan à 0,12 kg s.a./ha, 1 j : 96 % de mortalité Guêpes Aphidius rhopalosiphi adultes — carbosulfan à 0,12 kg s.a./ha, 2 j : 100 % de mortalité (UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/14.En, AESA (2009), p. 102) Arthropodes : essais approfondis en laboratoire Coléoptères Poecilus cupreus adultes — carbosulfan à 0,12 kg s.a./ha, 14 j : 76,7 % de mortalité, pas d’effet nocif en cas de consommation alimentaire (+ 89 %) Pardosa sp. de 3 semaines — carbosulfan à 0,12 kg s.a./ha, 14 j : 100 % de mortalité/(1 j) Poecilus cupreus adultes — 1,51 mg s.a./kg p.s. de terre, 14 j : 3,45 % de mortalité Aleochara bilineata adultes — 0,30-1,5 mg s.a./kg p.s. de terre, 64 j : CE50 reproduction = 1,68 mg s.a./kg p.s. de terre (UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/14.En, AESA (2009), p. 102 et103) Arthropodes : études en plein champ ou en conditions semi-naturelles Araignées Pardosa sp. adultes (petit champ de pommes de terre clôturé) – Marshal 25EC à 0,375 kg s.a./ha : 100 % de mortalité après 24 h, 46 % après 5 j (chez les araignées nouvellement introduites) (UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/14.En, AESA (2009), p. 103 et 104) Aucun effet nocif statistiquement significatif sur les arthropodes vivant dans le sol n’a été observé à la dose de 750 g s.a./ha. Il a été conclu, de façon générale, que l’utilisation représentative présentait un faible risque pour les arthropodes non visés. (UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/14.En, AESA (2009), p. 35) |
| 4.2.4 | ### Vers de terre | Union européenne Toxicité aiguë : carbosulfan, non disponible Reprotoxicité : carbosulfan, non disponible (UNEP/FAO/CRC.11/7) Pays du CILSS Toxicité aiguë, 14 j : CL50 = 4,8 mg/kg, Lumbricus terrestris (UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/15.En, PPDB (2014), p. 8) |

| 4.2.5 | ### Micro-organismes du sol | Union européenne Minéralisation de l’azote (carbosulfan) : Effet de + 2,16 % au 28e jour avec 10,0 mg de Marshal 10G/kg p.s. de terre (7,5 kg de Marshal 10G/ha) Effet de + 11,5 % au 28e jour avec 50,0 mg de Marshal 10G/kg p.s. de terre (37,5 kg de Marshal 10G/ha) Minéralisation du carbone (carbosulfan) : Effet de ‒ 4,13 % au 28e jour avec 10,0 mg de Marshal 10G/kg p.s. de terre (7,5 kg de Marshal 10G/ha) Effet de ‒ 7,71 % au 28e jour avec 50,0 mg de Marshal 10G/kg p.s. de terre (37,5 kg de Marshal 10G/ha) (UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/14.En, AESA (2009), p. 106) Minéralisation de l’azote (carbofuran) : aucun effet après 28 j aux doses de 16 et 80 mg de Furadan 5G/kg de terre (0,8 et 4 mg de carbofuran/kg de terre) Minéralisation du carbone (carbofuran) : aucun effet après 28 j aux doses de 16 et 80 mg de Furadan 5G/kg de terre (0,8 et 4 mg de carbofuran/kg de terre) (UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/14.En, AESA (2006), p. 82) Le risque pour les micro-organismes du sol a été jugé faible : aucun effet significatif sur la nitrification et la respiration des sols n’a été observé lors d’une étude réalisée avec la préparation Marshal 10G à des concentrations 5 fois plus élevées que la CPEsol initiale (doses allant jusqu’à 50 mg de produit/kg de terre, soit environ 5 mg de carbosulfan/kg de terre). (UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/14.En, AESA (2009), p. 36) |
| --- | --- | --- |
| 4.2.6 | ### Plantes terrestres | Union européenne Aucun effet sur la levée des semences n’a été observé lors d’une étude menée sur des espèces de plantes 2 monocotylédones et 4 dicotylédones. Le poids des pousses a diminué aux doses élevées (1,5 kg s.a./ha). Le risque pour les plantes non visées poussant en bordure des champs est jugé négligeable du fait de la technique d’application (dépôt des granulés dans le sillon). (UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/14.En, AESA (2009), p. 36) |
| # 5 | # Exposition environnementale/évaluation des risques |  |
| 5.1 | ### Vertébrés terrestres | Union européenne Les risques posés par le carbosulfan ont été évalués à partir d’études portant sur la toxicité aiguë, la toxicité alimentaire à court terme et la reprotoxicité. D’après une étude sur la toxicité aiguë chez les oiseaux réalisée avec la préparation MARSHAL 25CS, cette préparation pourrait être un peu plus toxique que ce que sa composition pourrait faire croire. Aucune étude réalisée avec la préparation granulaire ne figure dans le projet de rapport d’évaluation. Les utilisations représentatives proposées pour le carbosulfan sont des utilisations en tant qu’insecticide : application foliaire du produit MARSHAL 25CS sur le coton et les agrumes, et application de la préparation granulaire MARSHAL 10G sur le maïs et la betterave à sucre. Le risque de premier niveau posé par l’utilisation du produit Marshal 25CS pour les espèces génériques, à savoir les oiseaux insectivores pour les agrumes et le coton, les oiseaux herbivores de taille moyenne pour le coton, et les petits mammifères herbivores pour les agrumes, a été évalué conformément au document SANCO/4145/2000. Toutes les valeurs du RTE sont inférieures aux seuils de risque potentiel pertinents de l’annexe VI. Pour la préparation granulaire, la DL50 aiguë, la DSEO aiguë, la CL50 alimentaire et la DSEOreproduction ont été recalculées en nombre de granulés pour différentes tailles d’oiseaux et de mammifères. Le nombre de granulés qu’un oiseau doit ingérer pour atteindre la DL50 ou la CL50 est faible, notamment chez les oiseaux de petite taille (respectivement 11 et 4). Les résultats d’observations d’animaux sauvages sur un champ traité au Marshal 10G ont été versés au dossier, mais leur intérêt a été jugé limité par l’État membre rapporteur. Un mammifère doit ingérer 30,5 granulés pour atteindre la DL50. Les mammifères ne sont pas attirés par les granulés, si bien que le risque de toxicité aiguë peut être jugé faible. Pour atteindre la DSENO, des mammifères de 10 g, 25 g et 100 g doivent respectivement ingérer 1, 2 et 9 granulés. Les experts qui se sont réunis ont convenu que ce risque devait être examiné plus en détail. Le risque que l’ingestion de semences traitées fait courir aux oiseaux et aux mammifères nécessite également un examen plus approfondi. Le demandeur a proposé d’utiliser une valeur de résidus de 0,1 mg/kg, d’après une étude sur la métabolisation dans le maïs. Or, les taux de carbofuran de 2,79 mg/kg mesurés dans le maïs après 31 jours indiquent que la quantité présente dans les semences pourrait être plus élevée. Aucune évaluation du risque lié à une intoxication secondaire ou à la consommation d’eau contaminée ne figure dans le projet de rapport d’évaluation. Le risque que la consommation de vers de terre contaminés fait courir aux oiseaux et aux mammifères a été évalué par l’État membre rapporteur et présenté dans un addendum de mai 2006, mais il n’a pas été validé collégialement. Des données supplémentaires et des évaluations plus fines sont nécessaires pour pouvoir émettre des conclusions sur le risque posé par les deux utilisations représentatives évaluées pour les oiseaux et les mammifères. Le lecteur qui souhaiterait obtenir des informations plus détaillées se reportera à la « List of studies to be generated, still ongoing or available but not peer reviewed » (liste des études à réaliser, toujours en cours ou disponibles mais non validées collégialement). (UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/14.En, AESA (2006), p. 29) Pays du CILSS (données de dangers disponibles) Le carbosulfan est hautement toxique pour les oiseaux (DL50, Anas platyrhynchos = 10 mg/kg) (UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/15.En, CSP (2014), p. 3) Le carbosulfan présente une toxicité aiguë modérée pour les mammifères. Sa DL50 orale est de 101 mg/kg chez le rat. La DL50 du carbosulfan est supérieure à 2 000 mg/kg p.c. chez des lapins traités par voie cutanée et la CL50 par inhalation est de 0,61 mg/L chez le rat. (UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/15.En, CSP (2014), p. 1) |
| 5.2 | ### Espèces aquatiques | Union européenne D’après les données de toxicité aiguë disponibles, le carbosulfan est classé très toxique pour les organismes aquatiques, avec une CE50 de 0,001 5 mg/L pour Daphnia magna, la plus sensible des espèces testées. Le métabolite carbofuran est, lui aussi, très toxique pour les organismes aquatiques, la plus faible valeur de toxicité aiguë étant obtenue pour Gammarus fasciatus, avec une CL50 de 0,0028 mg/L. Les valeurs du RTE de premier niveau du carbosulfan ont été calculées à partir des CPEeaux surf. par dérive lors de l’utilisation de MARSHAL 25CS sur le coton et les agrumes. Les valeurs du RTE du carbofuran, quant à elles, ont été calculées en envisageant le drainage comme voie de pénétration. Dans le cas de la préparation granulaire MARSHAL 10G utilisable sur le maïs et la betterave à sucre, seul le carbofuran est censé atteindre les eaux de surface. D’après les valeurs de CPEeaux surf. par dérive disponibles, il conviendrait de prendre des mesures de réduction des risques comparables à des zones tampons de plus de 50 m pour rester en-deçà du seuil de l’annexe VI relatif à la toxicité aiguë pour les invertébrés lors du traitement du coton et pour les invertébrés et les poissons lors du traitement des agrumes. Les données disponibles concernant les CPEeaux surf.après application sur le maïs et la betterave à sucre ont permis de constater qu’un risque à long terme de premier niveau pour les invertébrés, du fait de l’exposition au carbofuran. Il a toutefois été convenu à la réunion d’experts que, dans le cas du MARSHAL 10G, les risques devaient être réévalués à la lumière des valeurs de CPEeaux surf. issues des modélisations FOCUS. On notera que, dans le cas du MARSHAL 25CS, il y a de fortes chances que du carbofuran aboutisse dans les eaux superficielles par drainage et ruissellement. L’AESA propose que toutes les utilisations soient réévaluées à la lumière des valeurs de CPEeaux surf. issues des modélisations FOCUS (voir 4.2.1). Les experts des États membres ont examiné une étude en mésocosme versée au dossier et ont estimé qu’elle devait être réévaluée. Il conviendrait que le demandeur fournisse des données brutes et que la représentativité de l’étude soit examinée, notamment en ce qui concerne la diversité des espèces. En particulier, les effets sur les chironomes doivent être étudiés. Par ailleurs, il a été demandé qu’une analyse statistique multivariée soit présentée et prise en compte lors de la proposition de tout facteur d’incertitude. De plus, il a été conclu que cette étude ne couvrait qu’une seule application et qu’elle devait être réévaluée à la lumière de l’avis émis par le groupe scientifique sur les produits phytopharmaceutiques et leurs résidus (groupe PPR) concernant la dimoxystrobine. Le carbosulfan s’est rapidement dégradé en carbofuran et en 7-phénol dans l’étude réalisée dans l’eau/les sédiments. Le métabolite 7-phénol est 2 000 fois moins toxique pour l’espèce Daphnia. On considère que cette étude en mésocosme couvre le risque posé par tous les métabolites pour les invertébrés aquatiques, les algues et les macrophytes. Il convient toutefois de la réévaluer avant de tirer la moindre conclusion. Le carbosulfan a présenté une bioaccumulation importante avec un facteur de bioconcentration maximal de 990 dans le poisson entier. À la fin des 30 jours d’élimination naturelle, 40 %, 28 % et 28 %, respectivement, des résidus accumulés étaient toujours présents dans le filet, les viscères et le poisson entier. Les données disponibles sur la toxicité aiguë des métabolites carbofuran-7-phénol et dibutylamine pour les espèces représentant les poissons, les invertébrés aquatiques et les algues montrent que ces métabolites sont beaucoup moins toxiques (de plusieurs ordres de grandeur) que le carbosulfan et le carbofuran. (UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/14.En, AESA (2006), p. 30 et 31) Pays du CILSS (données de dangers disponibles) Le carbosulfan est hautement toxique pour les poissons (CL50-96 h, Lepomis macrochirus = 0,015 mg/L) et les invertébrés aquatiques (CE50-48 h, Daphnia magna = 0,003 2 mg/L). (UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/15.En, CSP (2014), p. 3) |
| 5.3 | ### Abeilles | Union européenne Les abeilles peuvent être exposées lors de l’utilisation du carbosulfan sur les agrumes et le coton du fait du déport du produit sur les abeilles qui butinent les cultures ou les adventices en fleur, par l’ingestion de nectar, de pollen ou de miellat contaminé, et par contact avec les résidus présents sur les plantes. Le carbosulfan et son métabolite carbofuran sont des composés systémiques ; ils pourraient donc se retrouver dans le pollen après l’application de la préparation granulaire. Des tests de toxicité par voie orale et par contact ont été réalisés chez les abeilles avec le carbosulfan. Les résultats d’un test de toxicité aiguë par contact réalisé avec le carbofuran sont également disponibles. Cependant, il manque des données sur la toxicité aiguë par voie orale du carbofuran. Les valeurs de quotient de danger par voie orale et par contact pour le carbosulfan sont supérieures au seuil de risque élevé de 50 indiqué dans l’annexe VI. Il convient d’examiner plus en détail le risque posé par les utilisations représentatives sur les agrumes et le coton, au moyen d’essais en plein champ ou en conditions semi-naturelles. Dans la mesure où la betterave à sucre est récoltée avant floraison et qu’elle n’attire donc pas les abeilles, le risque posé par l’utilisation de la préparation granulaire sur cette culture est jugé faible. Concernant son utilisation sur le maïs, l’État membre rapporteur a réalisé une évaluation en se fondant sur l’exposition potentielle au carbosulfan et au carbofuran présents dans le pollen. Pour cela, il a considéré que la concentration de ces deux substances dans le pollen était égale à 0,05 mg/kg, sur la base des concentrations < 0,05 mg/kg déterminées dans plusieurs matrices végétales, et que la toxicité était sensiblement la même pour les larves et les adultes. Cependant, faute de données sur la toxicité orale du carbofuran, l’évaluation n’a pas été finalisée. Le demandeur a soumis une nouvelle étude sur la toxicité aiguë par voie orale du carbofuran en juillet 2005, accompagnée d’une nouvelle évaluation des risques, mais ces deux documents n’ont pas été évalués par l’État membre rapporteur. (UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/14.En, AESA (2006), p. 31) Le carbosulfan et le carbofuran sont très toxiques pour les abeilles, avec une DL50 aiguë par voie orale et par contact allant de 0,038 µg de carbofuran/abeille à 1,035 μg de carbosulfan/abeille. Les abeilles ne sont théoriquement pas exposées lors de l’utilisation du carbosulfan sur la betterave à sucre. En effet, la betterave à sucre est pollinisée par le vent et récoltée avant la floraison. Par conséquent, l’utilisation représentative sur la betterave à sucre présente un risque jugé faible pour les abeilles. Culture et dose d’application : betterave à sucre, 1 × 0,750 kg s.a./ha, dans le sillon Les quotients de danger calculés ne sont pas pertinents pour l’injection de granulés. La technique d’application (incorporation dans le sol au moment du semis) permet de limiter l’exposition directe des abeilles butineuses aux granulés. Le carbosulfan et ses métabolites migrent de façon systémique des racines de la plante au pollen et au nectar. En cas d’extension de cette utilisation aux cultures en fleurs, l’auteur de la notification devrait fournir des informations détaillées et réévaluer le risque pour les insectes pollinisateurs. Toutefois, le risque pour les abeilles est acceptable dans cette utilisation approuvée. En effet, l’exposition au carbosulfan n’est pas pertinente sur la betterave à sucre, car cette plante n’attire pas les insectes pollinisateurs (récolte avant floraison). En conclusion, le risque posé par le carbosulfan et le carbofuran est acceptable dans l’utilisation envisagée. (UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/14.En, AESA (2009), p. 101) Pays du CILSS (données de dangers disponibles) Le carbosulfan est hautement toxique pour les abeilles (DL50-48 h = 0,18 µg/abeille). (UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/15.En, CSP (2014), p. 3) |
| 5.4 | ### Vers de terre | Union européenne Le risque pour les vers de terre a été évalué à partir des résultats d’une étude de terrain réalisée avec la préparation MARSHAL 25CS à une dose de 1,3 kg s.a./ha, ce qui est supérieur à la dose proposée pour le maïs et la betterave à sucre. Une réduction des populations de vers de terre (nombre de vers adultes, biomasse) a été observée 1 mois après l’application du carbosulfan. Un retour à la normale a été observé 6 et 12 mois après l’application. Aucune étude n’a été réalisée avec la préparation granulaire MARSHAL 10G. Les experts réunis se sont interrogés sur la possibilité d’utiliser l’étude réalisée avec le produit MARSHAL 25CS pour évaluer le risque posé par la préparation granulaire ; ce point doit être clarifié avant qu’ils puissent se prononcer définitivement sur le risque posé par l’utilisation sur le maïs et la betterave à sucre pour les vers de terre. Le dossier ne contient aucune étude sur les organismes du sol avec le métabolite 3-céto-carbofuran. Il convient d’examiner ce risque, car la fraction active est retenue et le métabolite persiste dans les sols acides. Le dossier ne contient pas non plus d’étude sur les organismes du sol avec le métabolite dibutylamine, mais pour ce métabolite, ces études sont jugées inutiles dans la mesure où la dibutylamine ne contient pas la fraction active. (UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/14.En, AESA (2006), p. 32) Pays du CILSS Aucune information n’a été fournie quant aux risques pour les vers de terre. |
| 5.5 | ### Micro-organismes du sol | Union européenne Les études sur le carbosulfan fournies dans le projet de rapport d’évaluation original ont été jugées non acceptables. Une étude réalisée avec le produit MARSHAL 10G a été versée au dossier en juillet 2005. Les résultats de cette étude ont été communiqués dans l’addendum soumis en mai 2006, mais ils n’ont pas encore été validés collégialement. L’État membre rapporteur a jugé que ce risque était faible. Les effets du métabolite carbofuran sur le cycle de l’azote et le taux de respiration des sols après 28 jours représentent moins de 25 % par rapport aux témoins. L’évaluation des risques pour les micro-organismes non visés du sol ne peut être finalisée qu’après l’évaluation complète de cette nouvelle étude. (UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/14.En, AESA (2006), p. 32) Pays du CILSS Aucune information n’a été fournie quant aux risques pour les micro-organismes du sol. |
| 5.6 | ### Résumé – évaluation globale des risques | Union européenne Il a été conclu qu’il n’avait pas été démontré que le carbosulfan remplissait les exigences de sécurité stipulées à l’article 5 (1), alinéas a) et b), de la directive 91/414/CEE. L’évaluation a fait craindre un risque pour les eaux souterraines du fait d’une possible contamination par la substance mère et certains de ses métabolites. De plus, les risques pour les oiseaux et les mammifères ainsi que pour les organismes aquatiques, les abeilles et les vers de terre n’ont pu être évalués correctement, faute de données concrètes. L’évaluation des risques pour ces espèces continue donc de susciter des préoccupations. Les données supplémentaires apportées par l’examen de 2009 ont permis d’aborder d’autres aspects de l’évaluation des risques. Il existait un risque pour les oiseaux et les mammifères lié à l’absorption de résidus dans des aliments contaminés. Le carbosulfan est toxique pour les abeilles et les arthropodes non visés, mais ce risque a été jugé faible dans les utilisations représentatives évaluées. Le risque pour les organismes aquatiques, les micro-organismes du sol et les plantes a été jugé faible dans les utilisations représentatives évaluées. (UNEP/FAO/RC/CRC.11/7) Pays du CILSS En avril 2015, sur recommandation du CSP, le carbosulfan a été interdit par décision du ministre coordonnateur du CILSS (ministre de l’Agriculture et de l’Environnement) en raison d’un risque inacceptable pour la santé humaine (découlant des difficultés éprouvées par les utilisateurs des pays du Sahel au plan de la manipulation sans risque du carbosulfan) et pour les organismes non visés présents dans le milieu (UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/15.En, CSP (2014), p. 5). L’interdiction du carbosulfan dans plusieurs autres pays tels que ceux de l’UE a également été mentionnée (UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/15.En, CSP (2014), p. 3 à 5). Les notifications font état d’un certain nombre de dangers pour l’environnement : le carbosulfan est hautement toxique pour les oiseaux (DL50, Anas platyrhynchos = 10 mg/kg), les poissons (CL50-96 h, Lepomis macrochirus = 0,015 mg/L), les invertébrés aquatiques (CE50-48 h, Daphnia magna = 0,0032 mg/L) et les abeilles (DL50-48 h = 0,18 µg/abeille) (UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/15.En, CSP (2014), p. 3). |

# Annexe 2 : détails des mesures de réglementation finales notifiées

## Nom du ou des pays : Union européenne

| 1 | ### Date(s) de prise d’effet des mesures | Toutes les dispositions de la décision no 2007/416/CEE de la Commission du 13 juin 2007 sont entrées en vigueur le 13 décembre 2008. À compter de cette date, toutes les utilisations de produits phytopharmaceutiques contenant du carbofuran ont été interdites. |
| --- | --- | --- |
|  | Référence du document réglementaire | Décision no 2007/415/CE de la Commission du 13 juin 2007 concernant la non-inscription du carbosulfan à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance (Journal officiel de l’Union européenne, L 156/28, 16/06/2007, pp. 28-29) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2007.156.01.0028.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2007%3A156%3ATOC |
| 2 | Description succincte de la ou des mesures de réglementation finales | Il est interdit de mettre sur le marché ou d’utiliser des produits phytopharmaceutiques contenant du carbosulfan. Le carbosulfan ne figure pas sur la liste des substances actives approuvées par le règlement (CE) no 1107/2009, qui remplace la directive 91/414/CEE. Les autorisations accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant du carbosulfan devaient être retirées au plus tard le 13 décembre 2007. Depuis le 16 juin 2007, plus aucune autorisation d’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du carbosulfan n’a pu être délivrée ou renouvelée par les États membres et toutes les utilisations des produits phytopharmaceutiques contenant du carbosulfan ont été interdites à compter du 13 décembre 2008 (UNEP/FAO/RC/CRC.). |
| 3 | Motifs des mesures | Risques pour la santé humaine liés à certains métabolites et impuretés ainsi qu’au dépassement de la DJA chez les jeunes enfants, et risques pour les enfants et les adultes liés à la consommation d’un certain nombre de cultures. Risques environnementaux liés à des préoccupations pour les oiseaux, les mammifères, les organismes aquatiques, les abeilles et les vers de terre, qui n’ont pu être évalués faute de données. Il n’a pas été démontré que le carbosulfan remplissait les exigences de sécurité réglementaires. |
| 4 | Justification de l’inscription à l’Annexe III | La mesure de réglementation finale interdisant le carbosulfan s’est appuyée sur une évaluation des risques en tenant compte des conditions locales dans les États membres de l’UE. |
| 4.1 | Évaluation des risques | Santé humaine : Il a été conclu qu’il n’avait pas été démontré que le carbosulfan remplissait les exigences de sécurité stipulées à l’article 5 (1), alinéas a) et b), de la directive 91/414/CEE. L’utilisation du carbosulfan entraîne la formation de métabolites au profil dangereux, dont certains pourraient être génotoxiques. Compte tenu des incertitudes qui persistent sur ce point, et à la lumière des connaissances actuelles et des données disponibles, les risques sanitaires liés à l’exposition des consommateurs n’ont pu être écartés. Par ailleurs, des impuretés, dont au moins une est cancérigène (la N-nitrosodibutylamine), ont été décelées dans la substance vendue sur le marché (substance technique) à des niveaux préoccupants. De surcroît, ces taux inconnus d’impuretés cancérigènes peuvent augmenter pendant le stockage de la substance technique. Les données fournies par l’auteur de la notification se sont révélées insuffisantes pour répondre à cette préoccupation et évaluer correctement les risques pour les opérateurs. La nouvelle évaluation effectuée en 2009 notait que la DJA pouvait être dépassée chez les jeunes enfants et que la consommation d’un certain nombre de cultures présentait un risque aigu tant pour les enfants que pour les adultes. Environnement : Il a été conclu qu’il n’avait pas été démontré que le carbosulfan remplissait les exigences de sécurité stipulées à l’article 5 (1), alinéas a) et b), de la directive 91/414/CEE. L’évaluation a fait craindre un risque pour les eaux souterraines du fait d’une possible contamination par la substance mère et certains de ses métabolites. De plus, les risques pour les oiseaux et les mammifères ainsi que pour les organismes aquatiques, les abeilles et les vers de terre n’ont pu être évalués correctement, faute de données concrètes. L’évaluation des risques pour ces espèces continue donc de susciter des préoccupations. Les données supplémentaires apportées par l’examen de 2009 ont permis d’aborder d’autres aspects de l’évaluation des risques. Il existait un risque pour les oiseaux et les mammifères lié à l’absorption de résidus dans des aliments contaminés. Le carbosulfan est toxique pour les abeilles et les arthropodes non visés, mais ce risque a été jugé faible dans les utilisations représentatives évaluées. Le risque pour les organismes aquatiques, les micro-organismes du sol et les plantes a été jugé faible dans les utilisations représentatives évaluées. |
| 4.2 | Critères appliqués | Risques pour la santé humaine et l’environnement |
|  | Pertinence pour d’autres États et régions | Des problèmes sanitaires et environnementaux similaires sont susceptibles d’être rencontrés dans d’autres pays où cette substance est utilisée, notamment dans les pays en voie de développement. |
| 5 | Solutions de remplacement | Néant. |
| 6 | Gestion des déchets | Néant. |
| 7 | Autres indications | Néant. |

## Nom du ou des pays : Burkina Faso, Cabo Verde, Gambie, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad et Togo

| 1 | Date(s) de prise d’effet des mesures | 8 avril 2015 |
| --- | --- | --- |
|  | Référence du document réglementaire | Sur recommandation du CSP, le carbosulfan a été interdit par la décision N007/MAE-MC/2015 du 8 avril 2015 du ministre coordonnateur du CILSS (UNEP/FAO/RC/CRC.11/7). |
| 2 | Description succincte de la ou des mesures de réglementation finales | Tous les produits contenant du carbosulfan sont interdits en raison de leur toxicité extrêmement élevée pour la santé humaine et, surtout, pour l’environnement (UNEP/FAO/RC/CRC.11/7). |
| 3 | Motifs des mesures | Risques pour la santé humaine, dont un exemple est donné par un cas d’intoxication lié à un pesticide contenant du carbosulfan et deux autres substances actives qui s’est produit au Burkina Faso. Risques environnementaux, du fait de l’écologie fragile des pays du CILSS et de la biotransformation du carbosulfan en carbofuran. |
| 4 | Justification de l’inscription à l’Annexe III | La mesure de réglementation finale interdisant le carbosulfan s’est appuyée sur une évaluation des risques en tenant compte des conditions locales dans les pays ayant soumis les notifications. |
| 4.1 | Évaluation des risques | Santé humaine : dans le cadre d’une étude pilote menée au Burkina Faso en juin 2010 et reposant sur des enquêtes rétrospectives et prospectives, l’application de pesticides a été responsable de 296 cas d’intoxication. Une seule préparation contenant du carbosulfan a été impliquée dans un cas d’intoxication : le PROCOT 40 WS, préparation tertiaire contenant du carbosulfan (250 g/kg), de la carbendazime (100 g/kg) et du métalaxyl-M (50 g/kg). Il est également apparu, à la lumière de cette étude, qu’aucun agriculteur ne passe de visite médicale ou ne reçoit de soins médicaux liés à l’utilisation des pesticides. Tous les examens et traitements médicaux sont laissés à l’initiative et à la charge des agriculteurs. De plus, le personnel médical est très mal informé sur les pesticides : sur 42 responsables de centres médicaux interrogés, 20 ont répondu qu’ils ne disposaient d’aucune information sur les pesticides. Ce faible niveau de connaissance sur les pesticides constitue un sérieux handicap lors de la prise en charge de cas d’intoxication (non-identification du pesticide incriminé au moment du diagnostic, traitement inadapté, etc.) (Toe, 2010). Par conséquent, l’absence de personnel médical spécialement formé donne lieu à des soins inadaptés en cas d’intoxication. Dans l’ensemble, cette étude a montré que les agriculteurs n’observent pas les bonnes pratiques, négligeant en particulier de porter des EPI appropriés. Les distributeurs leur vendent des équipements de protection (masques anti-poussières, bottes et gants, principalement) dans 20 % des cas. Or, ces accessoires ne sont pas spécialement conçus pour le traitement des cultures. Pour ce type de traitement, les agriculteurs portent surtout des masques (39,08 % des cas) et des bottes (28,8 % des cas), les combinaisons étant l’équipement le moins utilisé (4,5 %). Plus de la moitié des agriculteurs (67,5 %) disposent d’une source d’eau dans leurs champs ou à proximité. Environnement : l’étude pilote menée au Burkina Faso a montré que la majorité des points d’eau se situaient à moins de 100 m des champs et que cette proximité pouvait entraîner une contamination de l’eau par des pesticides. Cette eau servait d’eau de boisson dans 50 % des cas ; elle était utilisée pour préparer ou diluer les pesticides dans 29,26 % des cas et pour rafraîchir les animaux dans 26,96 % des cas (Toe, 2010). En conclusion, cette étude pilote a démontré que les pesticides chimiques tels que le carbosulfan présentent un haut risque de pollution environnementale. Le CSP a cessé d’homologuer des pesticides à base de carbosulfan dans les pays du CILSS en 2006, pour les raisons ci-après : - L’écologie fragile des pays du CILSS, déjà caractérisée par un déséquilibre des écosystèmes et la disparition d’organismes utiles à l’environnement ; - Le non-respect des mesures recommandées pour une utilisation sans danger du carbofuran par les utilisateurs des pays du CILSS ; - Le faible taux d’utilisation d’équipements de protection chez les agriculteurs ; - Le manque de solutions de remplacement pouvant se substituer au carbofuran. |
| 4.2 | Critères appliqués | Risques pour la santé humaine et l’environnement |
|  | Pertinence pour d’autres États et régions | Cette mesure sera d’un grand intérêt pour les autres pays du Sahel qui utilisent ce produit dans les mêmes conditions. |
| 5 | Solutions de remplacement | Il existe des produits qui peuvent se substituer aux préparations contenant du carbofuran. On compte, parmi les solutions de remplacement possibles, des préparations insecticides/acaricides homologuées et autorisées à la vente dans les pays du CILSS. Au moins dix préparations insecticides/acaricides figurent dans la nomenclature des pesticides homologués par le CSP pour le blé, la canne à sucre, les légumes (CSP, 2014). Il s’agit de préparations à base de chlorpyrifos-5-éthyl, de profénofos, de cyperméthrine, d’éthoprophos, d’abamectine, de deltaméthrine et de lambda-cyhalothrine. |
| 6 | Gestion des déchets | Néant. |
| 7 | Autres indications | Le carbosulfan a souvent été responsable d’intoxications chez des utilisateurs et des consommateurs de produits traités. Il continue de polluer l’environnement longtemps après utilisation. De plus, le carbosulfan est interdit dans l’UE depuis 2008 en raison de sa toxicité. |

| # Annexe 3 – Adresses des autorités nationales désignées |  |
| --- | --- |
| Burkina Faso |  |
| Ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques, de l’assainissement et de la sécurité alimentaire (MARHASA) 01 B. P. 5362 Ouagadougou 01, Kadiogo Burkina Faso M. Lucien Sawadogo Directeur, Direction de la protection des végétaux et de conditionnement (DPVC) | Téléphone : +226 50 36 01 15 Fax: Mél : dpvcagriculture@yahoo.fr |

| Cabo Verde |  |
| --- | --- |
| Ministère du développement rural Île de Santiago B.P. 278 Praia Cabo Verde M. Celestino Gomes Mendes Tavares Coordinateur des services de la protection des végétaux Service de la protection végétaux | Téléphone : +238 260 41 89 Fax : +238 992 41 68 Mél : celestino.tavares@mdr.gov.cv |

| Gambie |  |
| --- | --- |
| National Environment Agency Environment House Jimpex Road, Kanifing Mr. Omar Samba Bah Registrar, Hazardous Chemicals & Pesticides | Telephone: +220 4399422, +220 9953796 Fax: +220 4399430 E-mail: omar16bah@yahoo.ca |

| Mauritanie |  |
| --- | --- |
| Ministère de l’agriculture B.P. 180 Mauritanie M. Mohamed Abdallahi Mohamed Moloud Conseiller technique du Ministre de l’agriculture | Téléphone : +222 4659 2482 Fax : +222 4524 1992 Mél : ouldmaouloudm@yahoo.fr |

| Niger |  |
| --- | --- |
| Direction générale de la protection des végétaux B.P. 323 Niamey Niger Mme ABDOU Alimatou Douki Directrice de la réglementation phytosanitaires et du suivi environnemental | Téléphone : +227 20 74 25 56 Fax : +227 20 74 19 83 Mél : dpv@intnet.ne, douki_a@yahoo.fr |

| Sénégal |  |
| --- | --- |
| Direction de l’environnement et des établissements classés Ministère de l’environnement et des du développement durable Parc forestier et zoologique de Hann Route des Pères maristes Dakar Sénégal Mme Aita Sarr Seck Chef de Division prévention et contrôle des pollutions et nuisances | Téléphone : +221 77 511 47 59 Fax : Mél : aitasec@yahoo.fr |

| Tchad |  |
| --- | --- |
| Ministère de l’agriculture et de l’environnement B.P. 447 N’Djamena Tchad Moussa Abderaman Abdoulaye Directeur de la protection des végétaux et du conditionnement | Téléphone : +235 66 32 52 52 Fax : Mél : Charafa2009@gmail.com |

| Togo |  |
| --- | --- |
| Direction de la protection des végétaux Ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche B.P. 1347 Lomé Togo M. Minto Djatoite Ing. agrochimiste, Chef Section phytopharmacie | Téléphone : +228 90 86 71 82 / 22 47 49 58 / 22 51 44 04 Fax : +228 22 51 08 88 Mél : djatminto07@gmail.com |

| Union européenne |  |
| --- | --- |
| Directorate-General for the Environment European Commission Unit A.3 - Chemicals Office BU 9, 05/041 Brussels 1049 European Union Mr. Juergen Helbig International Chemicals Policy Coordinator | Telephone: +32 2 298 8521 Fax: +32 2 298 7617 E-mail: Juergen.Helbig@ec.europa.eu |

Annexe 4 – Références

### Regulatory actions

European Union:

Commission Decision 2007/415/EC of 13 June 2007 concerning the non-inclusion of carbosulfan in Annex I to Council Directive 91/414/EC and the withdrawal of authorisations for plant protection products containing that substance. (Official Journal of European Union, L 156/28,16.6.2007, 
p. 28-29). Available at: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32007D0415

CILSS countries:

CILSS (Decision): Decision Nº007/MAE-MC/2015 – Portant interdiction du carbosulfan (French and English). Document UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/15.En, p.3-4

Supporting documentation provided by the European Union:

EFSA (2006): Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance carbosulfan. EFSA Scientific Report 91, p. 1-84, Document UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/14.En, 
p. 5-88

EFSA (2009): Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance carbosulfan on request of the European Commission – EFSA Journal 2009; 7(10):1354. Document UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/14.En, p. 92-203

EU (2006): Review report for the active substance carbosulfan – SANCO/10055/2006 final. Document UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/14.En, p. 89-97 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2007.156.01.0028.01.ENG&toc=OJ:L:2007:156:TOC

Supporting documentation provided by CILSS countries:

Sahelian Pesticide Committee (SPC) Decision Annex: Annex to the decision to ban Carbosulfan (French and English). Document UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/15.En, p. 5-18

Final report – Pilot Study on Agricultural Pesticide Poisoning in Burkina Faso. Document UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/15.En, p. 19-105

Liste positive: Institut du Sahel Liste positive des pesticides autorisés à la 34ème session ordinaire du Comité Sahélien des Pesticides. Document UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/15.En, p. 106-109

PPDB Pesticide Properties Database, 2014. Document UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/15.En, 
p. 110-120; also available at http://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/en/Reports/121.htm

Pesticide manual, 11th edition. Document UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/15.En, p. 121-122

INERIS – Carbosulfan. Document UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/15.En, p. 123-130

Wikipedia – Carbosulfan. Document UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/15.En, p. 131-134

Other Documents

FMC Material Safety Data Sheet (2004). Marshal® 48% EC Insecticide. 12/01/2004. Available at: http://www.philagrosa.co.za/products/getfile/10

Relevant guidelines and reference documents

Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal 1996. Available at: www.basel.int

FAO (2015): Guidelines on good labelling practice for pesticides. FAO, Rome. Available at: www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/code/list-guide-new/en/

FAO (1999): Guidelines for the management of small quantities of unwanted and obsolete pesticides, Rome. Available at: http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/code/
list-guide-new/en/

FAO (1996): The Pesticide Storage and Stock Control Manual, Rome. Available at: http://www.fao.org/agriculture/crops/obsolete-pesticides/resources0/en/

FAO (1996): Guidelines on disposal of bulk quantities of obsolete pesticides in developing countries. Available at: http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/code/list-guide-new/en/

FAO/WHO Food Standards (accessed on 17 February 2016): Codex Alimentarius, MRLs for Carbosulfan. Available at: http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/standards/pestres/
pesticide-detail/en/?p_id=145

JMPR (2003): Pesticide residues in food: Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues – Carbosulfan. Available at: International Programme on Chemical Safety (IPCS), http://www.inchem.org/documents/jmpr/jmpmono/v2003pr02.htm

Pesticides Action Network (PAN) Database. "Carbosulfan". 
Available at: http://www.pesticideinfo.org/Detail_Chemical.jsp?Rec_Id=PC33396

United Nations (2015): UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods - Model Regulations, Nineteenth revised edition. Available at: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/unrec/rev19/Rev19e_Vol_I.pdf

WHO (2010): The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard - Guidelines to Classification: 2009. Available at: http://www.who.int/ipcs/publications/pesticides_hazard/en/

Aux termes de la Convention, « produit chimique » désigne une substance présente soit isolément soit dans un mélange ou une préparation, qu’elle soit manufacturée ou issue de la nature, à l’exclusion de tout organisme vivant. Cette définition recouvre les catégories suivantes : pesticides (y compris les préparations pesticides extrêmement dangereuses) et produits industriels.

Aux termes de la Convention, « Partie » désigne un État ou une organisation régionale d’intégration économique qui a consenti à être lié par la Convention et auquel la Convention s’applique.

Cette liste doit servir de base pour les déclarations de marchandises dangereuses qui accompagnent les produits chimiques industriels, les pesticides et les préparations pesticides extrêmement dangereuses. Elle doit être complétée par les abréviations employées sur chaque déclaration établie pour le ou les produits chimiques considérés.

Les définitions et l’orthographe doivent, dans la mesure du possible, être conformes à l’édition en vigueur du glossaire de toxicologie et du glossaire des termes liés aux pesticides de l’UICPA.

En règle générale, il est préférable que les abréviations qui n’apparaissent qu’une fois dans le texte soient écrites en toutes lettres et ne figurent pas dans la liste des abréviations.

Ces huit Parties possèdent un organe commun d’homologation des pesticides, le Comité sahélien des pesticides, mis sur pied par le Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS). Étant donné que les États membres du CILSS prennent ensemble les décisions relatives à l’homologation des pesticides au niveau régional, les notifications présentées par ces huit Parties africaines se rapportent aux mêmes mesures de réglementation finales.